- Изучить теоретический материал по теме «Виды соединений деталей».

- Оформить конспект в рабочей тетради по следующим вопросам:

- записать определение разъёмного и неразъёмного соединения;

- заполнить таблицы

Неразъёмные соединения

| Вид соединения | Достоинства соединения | Недостатки соединения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Разъёмные соединения

| Вид соединения | Достоинства соединения | Недостатки соединения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

(По не которым соединениям найти информацию самостоятельно)

Соединения деталей в приборах и машинах весьма разнообразны по своему назначению, конструкции, технологии изготовления.

Соединения подразделяют на разъемные и неразъемные.

Неразъёмными называют соединения, которые невозможно разобрать без нарушения или повреждения деталей. К ним относятся заклёпочные, сварные, клеевые соединения, соединения, полученные пайкой, а также условно посадки с натягом.

Разъёмными называют соединения, которые можно разбирать и вновь собирать без повреждения деталей. К разъёмным относятся резьбовые, шпоночные, шлицевые и другие соединения.

Сварные соединения образуются путём местного нагрева деталей в зоне сварки. Наибольшее распространение получили электрические виды, основными из которых являются дуговая и контактная сварка.

Достоинства сварных соединений:

- невысокая стоимость соединения благодаря малой трудоёмкости сварки и простоте конструкции сварного шва;

- сравнительно небольшая масса конструкции (на 15-25% меньше массы клёпаной):

- герметичность и плотность соединения;

- возможность автоматизации процесса сварки;

- возможность сварки толстых профилей.

Недостатки сварных соединений:

- прочность сварного шва зависит от квалификации сварщика (устраняется применением автоматической сварки);

- коробление деталей из-за неравномерности нагрева в процессе сварки;

- недостаточная надёжность при значительных вибрационных и ударных нагрузках.

Соединения с натягом осуществляются подбором соответствующих посадок, в которых натяг создаётся необходимой разностью посадочных размеров насаживаемых одна на другую деталей. Взаимная неподвижность соединяемых деталей обеспечивается силами трения, возникающими на поверхности контакта деталей.

Соединения деталей с натягом условно относят к неразъёмным соединениям, хотя, особенно при закалённых поверхностях, они допускают разборку и новую сборку деталей. Для этого используют:

- механическое сопряжение;

- тепловые посадки;

- охлаждение охватываемой детали.

Достоинства соединений с натягом:

- простота конструкции и хорошее базирование соединяемых деталей;

- большая нагрузочная способность.

Недостатки соединений с натягом:

- сложность сборки и, особенно, разборки;

- рассеивание прочности соединения в связи с колебаниями действительных посадочных размеров в пределах допусков.

Резьбовые соединения являются наиболее распространёнными разъёмными соединениями. Их образуют болты, винты, шпильки, гайки и другие детали, снабжённые резьбой.

Достоинства резьбовых соединений:

- высокая нагрузочная способность и надёжность;

- наличие большой номенклатуры резьбовых деталей для различных условий работы;

- удобство сборки и разборки;

- малая стоимость, обусловленная стандартизацией и высокопроизводительными процессами изготовления.

Недостатки резьбовых соединений:

- наличие большого количества концентраторов напряжений, которые снижают сопротивление усталости при переменных напряжениях.

Шпоночные соединения состоят из вала, шпонки и ступицы охватывающей детали.

Шпонка представляет собой брус, вставляемый в пазы вала и ступицы, для передачи вращающего момента между валом и охватывающей деталью.

Достоинства шпоночных соединений:

- простота конструкции;

- сравнительная лёгкость монтажа и демонтажа.

Недостатки шпоночных соединений:

- шпоночный паз ослабляет вал и ступицу охватывающей детали не только уменьшением сечения, но, главное, значительной концентрацией напряжений изгиба и кручения;

- трудоёмкость изготовления.

Шлицевые соединения образуются выступами – зубьями на валу и соответствующими впадинами – шлицами в ступице охватывающей детали. Рабочими являются боковые стороны зубьев. Упрощенно шлицевые соединения можно рассматривать как многошпоночные.

Шлицевые соединения различают:

Достоинства шлицевых соединений (по сравнению со шпоночными соединениями):

- уменьшается число деталей соединения (шлицевое соединение образуют две детали, шпоночное – три-четыре);

- при одинаковых габаритах допускают передачу больших вращающих моментов за счёт большей поверхности контакта;

- обеспечивается высокая надёжность при динамических и реверсивных нагрузках;

Недостатки шлицевых соединений (по сравнению со шпоночными соединениями):

- более сложная технология изготовления;

- более высокая стоимость.