Практическая работа №9. Формирование комплекта конструкторской и технологической документации для внедрения образца модели одежды в производство (7 часов).

Цель работы: изучение и освоение методики формирования проектно-конструкторской документации для внедрения образца модели одежды в производство; закрепить на практике теоретические знания по оформлению текстовой части документа.

Содержание

1. Изучить существующие документы, оформляющиеся при внедрении образца модели одежды в производство.

2. Определить особенности оформления документов при различных способах производства одежды.

3. Составить и оформить техническое описание на модель одежды по образцу.

4. Проанализировать результаты работы, сформулировать выводы.

Методические указания

Вся проектно-конструкторская документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, подразделяется на графическую и текстовую и включает:

- техническое описание модели;

- лекала-эталоны среднего размеророста;

- комплект лекал на все рекомендуемые размеры и роста.

В этих документах отображается необходимая информация для разработки, изготовления и контроля проектируемого изделия. При этом конструкторская документация, разрабатываемая на предприятиях массового и серийного типов производства, дополняется утвержденным образцом — эталоном.

Совершенствованием проектно-конструкторской документации в швейной промышленности начали всерьез заниматься с 70-х годов 20 века в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). ЕСКД представляет собой комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой промышленными предприятиями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями.

В соответствии с ГОСТ ЕСКД 2.103-68 «Стадии разработки» выделено 5 стадий:

- техническое задание ТЗ;

- техническое предложение ПТ;

- эскизный проект ЭП;

- технический проект ТП;

- рабочий проект (рабочая документация, РД).

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ГОСТ 2.117-71)

Техническое задание (ТЗ) это конструкторский документ, который устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, необходимые стадии разработки конструкторской документации и ее состав, а также специальные требования к изделию.

ТЗ является основанием для разработки проекта и включает следующие пункты.

1. Наименование и назначение изделия. Например, платье женское и его целевое назначение (повседневное, торжественное, для отдыха и т. д.),

2. Характеристику условий эксплуатации изделия (следует дать краткую характеристику географического района, времени года, климатических особенностей данного географического района, конкретизировать условия эксплуатации изделия)

3. Характеристику половозрастной и размерно-полнотной группы потребителей (следует отразить морфологические особенности той полнотно-возрастной группы людей, для которой проектируется изделие: указывают тип пропорций, телосложения, осанки, рекомендуемые размеры и роста, полнотную группу).

4. Характеристику процесса проектирования и изготовления изделия (характеристику потока, мощность, организацию работы).

5. Перспективное направление моды и развития ассортимента (приводят краткую характеристику перспективного направления моды для тканей и одежды конкретного вида).

6. Требования к проектируемому изделию (должны быть изложены потребительские и промышленные (технико-экономические) требования к проектируемому изделию с учетом перспектив развития одежды данного ассортимента).

7. Требования к материалам (в соответствии с требованиями к проектируемому изделию необходимо кратко сформулировать, какими свойствами должны обладать материалы (основные, подкладки, прокладочные и отделочные) для данного вида одежды, привести конкретные рекомендуемые значения отдельных нормируемых показателей для этих материалов).

- ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ (ГОСТ 2.119-73)

Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об изделии, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры изделия.

При проектировании одежды эскизный проект разрабатывают для принятия окончательного (принципиального) конструктивного решения, характеризующего внешний вид, новизну и техническую эстетику изделия с учетом тенденций и перспективы развития моды.

Раздел выполняют на основе данных технического задания и технического предложения: анализа моделей-аналогов, изучения современного или перспективного направления моды, информации о современных достижениях науки, техники и технологии, требований массового производства.

Эскизный проект включает:

- эскизную проработку новых моделей;

- анализ эскизов и выбор варианта модели;

- конструкторскую проработку модели (технический эскиз);

- изготовление и испытание макетов изделий с целью определения правильности конструкторского решения;

- оценку модели по основным показателям качества;

- описание внешнего вида модели.

Технические описания (ТО) разрабатывают в соответствии с инструкциями о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия. Технические описания также разрабатываются на конкретные модели изделий с учетом государственных, отраслевых стандартов, Общих технических требований, или Общих технических условий, устанавливающих основные требования к группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке технических описаний на конкретный вид продукции.

Образцом, по которому разрабатывается техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового размера и роста.

Едиными формами для составления технического описания при различных способах производства швейных изделий являются: Титульный лист; Зарисовка и описание художественно-технического оформления модели; Таблица измерений изделия в готовом виде.

Таблица 1.

- Характеристика исходных данных и требований к проектируемому изделию

Наименование изделия - жакет женский.

Целевое назначение - бытовая одежда, костюмно-платьевое изделие.

Климатическая зона - ΙΙΙ-А.

Сезон года - весна, осень.

Возрастная группа - старшая.

Полнотная группа - 2.

Базовые размерные признаки - 164-92-104.

Вид основного материала, волокнистый состав, артикул - полушерстяная костюмная ткань, 39% шерсть 58% вискоза 3% капрон - 38017.

Обозначение и полное наименование нормативно-правовых документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, инструкций и т.д.):

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.

ГОСТ 4103-2003 Изделия швейные. Методы контроля качества.

СТБ ГОСТ 25652-94 Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода.

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие ТУ.

Единая методика конструирования одежды ЕМКО СЭВ. Базовые конструкции женской одежды.

- Требования, предъявляемые к проектируемому изделию

Показатель качества является внешним выражением свойств в определенных условиях, количественно характеризует степень пригодности продукции удовлетворить определенные потребности. Номенклатура показателей качества зависит от назначения продукции. Поэтому, прежде чем оценивать качество продукции, необходимо определить те свойства и показатели, которые следует принимать во внимание для его оценки.

Главной формой существования промышленной продукции является форма предмета потребления. Поэтому судить о наиболее существенных свойствах продукции необходимо в первую очередь по характеристикам качества предмета потребления, исходя из требований человека - потребителя. К ним относятся, прежде всего, показатели свойств, связанных с удовлетворением определенных потребностей людей: общественной полезности, удобства и красоты. Эти показатели могут быть объединены под общим названием потребительские.

Однако представление о качестве будет неполное, если одновременно не учитывать производственные требования, технические возможности и экономическую целесообразность изготовления продукции. Качество - сложная, комплексная характеристика продукции. Определить качество - значит, его количественно измерить и оценить.

При проектировании современных изделий промышленного производства необходимо учитывать затраты сил и средств на их изготовление, принимая во внимание большое число самых разнообразных требований, вытекающих из сферы потребления, производства и реализации одежды. Наиболее значимые требования (по мере их значимости) и возможности достижения соответствия нормативным данным представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика показателей качества, предъявляемых к проектируемому изделию

| Групповые показатели качества | Единичные показатели качества | Характеристика или нормативные значения показателей качества |
| --- | --- | --- |
| Потребительские | функциональные | Определяют степень соответствия одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику и психологическим особенностям потребителей. Все свойства изделий должны выступать в ограниченном единстве и преломляться через их сущность, назначение. Только в этом случае они становятся свойствами данного предмета, обслуживающего человека. Назначение определяет требование к модели, конструкции и материалам. Многообразие условий потребления определило широкий ассортимент одежды. В связи со значительными различиями во внешнем облике и психологическом складе людей разного возраста, размерной и полнотно-возрастной групп одежду даже одного и того же назначения необходимо проектировать с учетом всех присущих этим группам особенностей. |
|  | социальные | Характеризуют соответствие изделий общественным потребностям, обуславливающим целесообразность их производства и сбыта. Поэтому требования социально-экономического порядка необходимо учитывать еще на стадии разработки технического задания и определении целесообразного ассортимента изделий, прежде чем приступать к их проектированию и изготовлению. Роль социальных факторов в обеспечении качества промышленной продукции возрастает по мере роста научно-технического прогресса, насыщения рынка товарами и повышения материального благосостояния. Важным социальным показателем качества одежды является степень соответствия ее размероростовочного ассортимента объему действительных потребностей. |
|  | эстетические | Занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного потребления. Отсутствие эстетических показателей превращает одежду, по существу, в бесполезную вещь, так как она перестает выполнять одну из основных своих целевых функций: удовлетворение специфически человеческих (эстетических) потребностей. Эстетическая потребность в самом общем виде определяется как нужда человека в красоте и в творчестве по законам красоты. Эстетические требования к промышленным изделиям - это требования эстетической целесообразности формы изделия и ее ограниченной взаимосвязи с функциональным содержанием изделия, а также требования художественной выразительности, гармонии, стилевого единства со средой. Являясь одним из средств воплощения общественных эстетических идеалов своей эпохи, одежда проектируется с учетом ведущего художественного стиля данной эпохи и его частного проявления - моды. |
|  | эргономические | Характеризуют степень приспособленности изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах системы человек - изделие - среда. Особое значение имеют антропометрические показатели - статическое соответствие (уровень соответствия одежды размерам и форме тела человека), внешне характеризующееся отсутствием или наличием, количеством и степенью проявления дефектов. Динамическое соответствие - возможность выполнения человеком заданных бытовых и производственных движений с максимальным размахом (движение рук одетого человека) при наименьшем давлении одежды на поверхность тела и минимальных деформациях материалов. Гигиенические показатели качества одежды характеризуют ее соответствие санитарно-гигиеническим нормам и рекомендациям, обеспечивающим комфортные условия микроклимата пододежного пространства. Чтобы выполнить свою основную защитную функцию, одежда должна обладать определенными тепловым сопротивлением, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью (или гигрофобностью), структурой пакета и конструкцией. В группу психофизиологических показателей включены показатели соответствия одежды физиологическим свойствам и психологическим особенностям человека, закрепленным и вновь формируемым навыкам. |
|  | Эксплуатационные | Надежность - важнейшая эксплуатационная характеристика большинства промышленных изделий, в том числе и одежды. Показатели надежности определяют степень стабильности сохранения качества одежды в процессе эксплуатации. Надежность определяет безотказность, долговечность, ремонтопригодность изделия. Основное понятие в теории надежности - понятие отказа, т.е. утраты работоспособности, наступающей внезапно или постепенно. Надежность текстильных и швейных изделий включает полный период времени носки вплоть до момента, когда они приходят в состояние моральной или физической непригодности. В идеальном случае сроки морального и физического износа должны совпадать. Однако в действительности они обычно не совпадают. Поэтому необходимо направить исследования на изыскание оптимальных показателей надежности материалов, швов и швейных изделий в целом, согласованных с их моральным старением |
| Технико-экономические | Требования к стандартизации и унификации | Технический прогресс и быстрая смена моды диктуют необходимость резкого сокращения сроков разработки и снижения затрат труда и материалов на создание и освоение производства новых моделей одежды. Выполнение большинства этих требований затруднительно, если рассматривать каждую модель одежды как индивидуальную конструкцию, проектируемую и создаваемую заново. Поэтому в швейной промышленности широкое распространение получают прогрессивные методы одновременного проектирования не одной, а целой серии новых моделей одежды. |
|  | Требования к конструкции и технологии. | Определяют степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоемкости и материалоемкости изделия. Технологичность характеризует эффективность конструкторских решений для обеспечения высокой производительности труда и экономного расходования материалов. Необходимость отработки конструкции промышленных изделий всех видов на технологичность установлена стандартами Единой системы технологической подготовки производства. Технологичность конструкции изделия подразделяют на производственную и эксплуатационную. Производственная технологичность конструкции изделия проявляется в сокращении затрат на конструкторскую и технологическую подготовку производства и процессы изготовления; эксплуатационная - в сокращении затрат на обслуживание и ремонт изделия. Применительно к одежде большее значение имеет производственная технологичность конструкции. |
|  | Экономические требования | Характеризуют затраты на конструкторскую и технологическую подготовку производства и промышленное изготовление одежды, а также потребительские расходы на ее эксплуатацию. Для определения уровня экономичности в системе качества одежды, являющейся одновременно продуктом массового производства и предметом личного потребления, следует учитывать показатели как производственной, так и эксплуатационной экономичности |

Характеристика материалов верха для изготовления жакета женского представлены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика свойств рекомендуемых основных материалов.

| Наиме-нование материала | Артикул | Шири-на, см | Волок-нистый состав | Линей-ная плот- ность, текс, О У | Плот-ность ткани, нитей/ 10см, О У | Поверх-ностная плотно-сть, г/м² | Усадка, % О У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костюмная | 201211 | 150 | 70 шерст 25 вис 5 капр | 72*2-72*2 | 235-235 | 380 | 2-3 |
| Костюмная | 21151 | 150 | 36 шерс 64полиэст | 21*2-96 | 220-198 | 339 | 3-3 |

Характеристика прокладочных материалов представлена в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика прокладочных материалов

| Наименование материала | Артикул | Ширина, см | Поверхностная плотность, г/м² | Волокнистый состав, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал прокладочный | 1-с-216-34 | 154 | 60 | 30-полиэф 70-лавс |
| Материал прокладочный | 1-с-530-34 | 150 | 60 | 67-полиэф 33-вис |

Задание для работы

Опираясь на систему ЕСКД и ГОСТы, указанные в списке литературы, а также используя характеристику исходных данных и требований к проектируемому изделию (таблица 1 в теоретическом материале) разработать  и оформить следующее (пример оформления в приложении 1):

Задание 1. Разработать требования, предъявляемые к проектируемому изделию, опираясь на теоретический материал «Требования, предъявляемые к проектируемому изделию» и таблицу 2 «Характеристика показателей качества, предъявляемых к проектируемому изделию», таблицу 3 «Характеристика свойств рекомендуемых основных материалов», таблицу 4  и раздел в теоретическом материале «Техническое задание».

Пример оформления: С учетом всех факторов к костюмной ткани, из которой проектируется изделие, предъявляют ряд требований: эстетические, гигиенические, технологическием т.д. Мы предъявляем к данному изделию в первую очередь эстетические требования, поэтому мы останавливаем свой выбор на полушерстяной ткани. По цветовому оформлению костюмная ткань, из которой пошивается изделие, должна соответствовать модной палитре. Устойчивость окраски костюмных тканей должна быть прочная и особо прочная. Важным свойством костюмных тканей является их несминаемость, непилингуемость, малая загрязняемость, усадка и повышенная способность сохранять приданную изделию форму. Костюмные ткани должны регулировать теплоотдачу человека в различных условиях и не снижать его работоспособность. Поэтому важным показателями являются гигроскопичность и воздухопроницаемость. И т.д.

Задание 2. Выполнить эскизный проект модели. Для выполнения задания использовать материал из теоретических сведений – «ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ (ГОСТ 2.119-73)». Пример выполнения смотри приложение 1.

План выполнения практической работы

Оформляем практическую работу в рабочей тетради. Подписать тему работы, указать цель практической работы. Тетрадь необходимо развернуть горизонтально. На левой стороне тетради оформляем эскиз, с правой стороны прописываем техническое описание модели. Пример выполнения в приложении 1.

Список используемой литературы:

- ГОСТ 2.103-68 Стадии разработки

- ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные требования к чертежам

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

- ГОСТ 15.0162016 Система разработки и постановки продукции на производство. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Требования к содержанию и оформлению

- ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизный проект

Приложение 1.

Примеры выполнения практической работы