- Всем без исключения необходимо решить контрольную работу по вариантам: четные номера в списке студентов решают первый вариант, нечетные- второй вариант.

- Практическую работу решают все один вариант.

Практическая работа №6"Закон Ома

для участка цепи и для полной цепи"

- В электрическую цепь включен источник электрической энергии, ЭДС которого 60 В. Сопротивление внешнего участка равно 26 Ом, а внутреннего - 4 Ом. Определить силу тока в цепи, напряжение на внешнем и внутреннем участке цепи, коэффициент полезного действия и ток короткого замыкания.

- Батарея ЭДС которой равна 48 В, а внутреннее сопротивление 3 Ом, создает ток силой 2 А. Определить сопротивление внешнего участка этой цепи, напряжение на внешнем и внутреннем участке, ток короткого замыкания.

- В спирали электронагревательного прибора, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,01 мм2, при напряжении 220 В, сила тока 4 А. Какова длина проволоки, если удельное сопротивление никелина равно 4*105 Ом*м.

- В нагревательном элементе электрического чайника сила тока 4 А при напряжении 120 В. Найдите сопротивление элемента и удельное сопротивление материала, из которого сделана обмотка, если площадь поперечного сечения проволоки 0,24 мм2, длина обмотки 18 м.

Контрольная работа № 4 по физике по теме

"ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА".

Вариант 1.

- Какими буквами обозначаются: сила тока, напряжение, сопротивление, длина проводника, площадь поперечного сечения, заряд, электрическая емкость.

- В каких единицах измеряются эти величины: сила тока, напряжение, сопротивление, длина проводника, площадь поперечного сечения, заряд, электрическая емкость.

- Перевести в СИ:

1,2 кВ, 500 мА, 10 кОм, 50 см, 200мм,12 пФ

- Каково напряжение на участке цепи, сопротивление которого 0,2 кОм, если сила тока в нём 100мА.

- Мощность электрической лампы 60 Вт. Какую работу совершает электрический ток, проходя через лампу за 5 минут?

- ЭДС батареи 3 В. Внешнее сопротивление цепи 12 Ом, а внутреннее - 0,5 Ом. Какова сила тока короткого замыкания?

- Две электрические лампочки сопротивлениями 100 и 300 Ом соединены параллельно. Сила тока в первой лампочке 0,9 А. Какой силы ток протекает через вторую лампочку7

Контрольная работа по физике по теме

"ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА".

Вариант 2.

- Какими буквами обозначаются: сила тока, напряжение, сопротивление, длина проводника, площадь поперечного сечения, заряд, электрическая емкость.

- В каких единицах измеряются эти величины: сила тока, напряжение, сопротивление, длина проводника, площадь поперечного сечения, заряд, электрическая емкость.

- Перевести в СИ:

2,5 кВ, 400 мА, 12 кОм, 50 см, 100мм, 25 пФ

- Сила тока в проводнике 700 мА при напряжении на его концах 0,35 кВ. Чему равно сопротивление цепи?

- Какое количество теплоты выделится за 1 минуту в нити накала лампы сопротивлением 250 Ом при силе тока 0,2 А?

- ЭДС элемента 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 Ом. Какова сила тока в цепи, если сопротивление внешней цепи равно 2 Ом. Вычислите общее сопротивление двух параллельно соединенных лампочек, обладающих сопротивлением 4 и 6 Ом. А также силу тока в каждой из них. Напряжение на лампах 15 В.