- Изучить теорию на платформе Академия Медиа Глава 13:

13.3 Самоиндукция.

13.4 Энергия магнитного поля

- Выполнить в тетради контрольную работу

Контрольная работа по теме: «Электромагнитная индукция»

Вариант 1

- Определите ЭДС индукции, возбуждаемую в контуре, если в нем за 0,01с магнитный поток равномерно уменьшается от 0,5 до 0,4Вб?

- Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 3м2 при индукции поля 0,24Тл, если нормаль к поверхности расположена под углом 600 к вектору индукции?

- Определите индуктивность обмотки, если известно, что ток в цепи нарастает до максимального значения 4А за 0,02с, создавая при этом ЭДС самоиндукции 12В?

- В однородном магнитном поле под углом 300 к направлению вектора индукции, величина которой 5∙10-3Тл, движется проводник со скоростью 10м/с; вектор скорости перпендикулярен проводнику. Определите длину проводника, если в нем наводится ЭДС индукции, равная   2,5∙10-2В.

- Магнитное поле катушки с индуктивностью 0,1Гн обладает энергией 0,8Дж. Чему равна сила тока в катушке?

- При увеличении силы тока, проходящего через катушку индуктивностью 0,5Гн в 4 раза, энергия магнитного поля возросла на 15Дж. Найти начальные значения силы тока и энергии магнитного поля.

Вариант 2

- Чему равна индуктивность катушки, если протекающий по ней ток силой 0,15А создает поток магнитной индукции 7,5∙10-3Вб?

- В однородном магнитном поле с индукцией 0,06Тл находится прямоугольная рамка шириной 0,05м и длиной 0,08м. Рамка располагается перпендикулярно к линиям индукции поля. Чему равен магнитный поток?

- За какой промежуток времени в катушке с индуктивностью 0,28Гн происходит нарастание силы тока от нуля до 9,6А, если при этом возникает ЭДС самоиндукции, равная 38,4В?

- Определите скорость самолета при его горизонтальном полете, если на концах его крыльев, имеющих длину 12м, возбуждается ЭДС индукции, равная 0,15В, а вертикальная составляющая магнитной индукции 5∙10-5Тл.

- Чему равна сила тока в катушке индуктивностью 7∙10-7Гн, если её магнитное поле обладает энергией 7,4∙103Дж?

- При увеличении силы тока, проходящего через катушку индуктивностью 0,375Гн в 2 раза, энергия магнитного поля возросла на 9Дж. Найти начальные значения силы тока и энергии магнитного поля.