Практическая работа

Название.   Условное обозначение   сварных швов и соединений на чертежах.

Цель работы:  Формирование профессионально-практических знаний, необходимых в производственно -  технологических процессах при чтении чертежей на изготовление сварных металлоконструкций.

Ход работы.

1.Расшифруйте условные обозначения сварных швов:

ГОСТ5264-80-С4

ГОСТ 5264-80-Т3- ∆4

ГОСТ 5264-80-У4-∆6-5ОZ150

Н

Смотри дальше

2. Нарисуйте условное обозначение следующих сварных швов:

а) Стыковое соединение   одностороннее со  съемной  подкладкой, выполненное   ручной  дуговой сваркой. Усилие шва снять.

б) Стыковое  соединение  со  скосом  одной  кромки  двустороннее, выполненное на монтаже  ручной дуговой  сваркой

в) Угловое   соединение  без скоса  кромок, двустороннее выполненное  ручной дуговой  сваркой  катетом 5 мм.

г) Тавровое соединение  без скоса  кромок, прерывистое цепное длиной шва 60 Z 200 выполненное  ручной дуговой  сваркой, катетом 4 мм.

3. Нарисуйте вспомогательные знаки:

- монтажные швы (сварной шов, производимый при установке конструкций или  узла  на свое место);

- шов по замкнутому контуру;

- шов по незамкнутому контуру;

- шов со снятием усилия;

- шов, имеющий местную обработку в переходах к основному металлу.

Условное обозначение способа сварки (при ручной дуговой сварке не  указывается)

1-2- 3- 4- 5- 6

Смотри дальше

4. Заполните таблицу:

| № п/п | Обозначение сварного соединения | Описание сварного соединения |
| --- | --- | --- |
| 1 | С3 |  |
| 2 | С15 |  |
| 3 | С17 |  |
| 4 | У6 |  |
| 5 | У8 |  |
| 6 | Т6 |  |
| 7 | Т9 |  |

5. Напишите, как обозначаются швы.

А - шов по  замкнутой линии;                                                                                                                                                    Б - шов  монтажный, выполняемый при монтаже конструкции;                                                                                     В - шов цепной  прерывистый или цепной точечный;                                                                                                         Г - шов шахматный  прерывистый или шахматный точечный;                                                                                              Д - шов по незамкнутой линии;                                                                                                                                              Е – наплывы  и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу с лицевой стороны;                                                                                                                                                                                            Ж - то же с обратной стороны;                                                                                                                                                           З - выпуклость сварного шва снять с лицевой стороны;                                                                                                            И - то же с обратной стороны;                                                                                                                                                  К - длина шва;                                                                                                                                                                                           Л - шаг шва.

По итогам работы сформулируйте вывод.