1 вариант  Выполняют

1 Плесовский  И  2  Постнов  А                                                               3  Савин А 4 Сватковский С                                                                               5 Смирнов О 6 Смирнов А 7 Трушин  С                                               8  Худяков Н 9  Шафонецкий В 10  Катин А                                                11 Костров Н  12 Панин  Р

Для дифференцированного зачёта:

ПМ01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки».                                  МДК01.03. «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой».                                                                                         Профессия: сварщик 15.01.05. (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Тест состоит из 17 заданий. 10 заданий закрытые, на которые необходимо выбрать правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в два балла.

7 заданий открытые, на которые ответы необходимо дать логично, последовательно.

Максимальное количество баллов за тест-54 балла.                                            Закрытые задания -20 баллов.

Открытые задания -34 балла.                                                                             Критерии оценки:

46-54 балла  -«5»

40 -45 баллов-«4»

33 -39 баллов- «3»                                                                                                                      32 и ниже      - 2

| № п/п | Задание | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой сварочный шов называется многослойным? | А) Сварочный шов поперечного сечения заваренный в один слой. Б) Сварочный шов поперечного сечения заваренный в два слоя. В) Сварочный шов поперечного сечения заваренный в три и более слоёв. |
| 2 | Что называется корнем шва? | А) часть шва наиболее удалённая от его лицевой поверхности. Б) часть шва расположенная на лицевой поверхности. В) часть шва в последующем выполненном слое. |
| 3 | Какие типы швов вы знаете? | А) Тавровые и нахлестанные. Б) стыковые, угловые, тавровые и нахлёстанные. В) стыковые и угловые. |
| 4. | Значение вспомогательного знака / | А) Сплошной шов. Б) прерывистый шов с цепным расположением участков. В) прерывистый шов с шахматным расположением участков. |
| 5 | Значение вспомогательного знака О | А) монтажный шов Б) Шов по замкнутому контору. В) Выпуклость шва снять. |
| 6 | Определить назначение зазора между кромками | А) Для обеспечения достаточной глубины проплавления корня шва. Б) Для предотвращения вытекания части металла сварочной ванны. В) Для обеспечения проплавления металла по всей толщине деталей. |
| 7 | Определить назначение угла разделки кромок деталей | А) Для обеспечения достаточной глубины проплавления корня шва. Б) Для предотвращения вытекания части металла сварочной ванны. В) Для обеспечения проплавления металла по всей толщине деталей. |
| 8 | Определите, что такое катет углового шва? | А) Кратчайшее расстояние от поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на поверхности второй свариваемой части. Б) Расстояние между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренное в месте наибольшей вогнутости. В) Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением. |
| 9 | Определите, что такое ширина сварного шва? | А) Наибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального проплавления основного металла. Б) Расстояние между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренное в месте наибольшей вогнутости. В) Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением. |
| 10 | Определите наименование формы кромок, подготовленных под сварку для деталей толщиной от 1-4 мм. | А) со скосом кромок. Б) без скоса кромок. В) с от бортовкой кромок. |

Открытые задания

1. Расшифровать условное обозначение:  4балла

ГОСТ 5264-80 Т3 Δ 6  О

2.Назовите сварные швы по основным положениям сварки.  5 баллов

3.Назовите, какие вы знаете формы подготовки кромок деталей под сварку.  4 балла

4.Нарисуйте тавровое соединение в нижнем положении шва, с односторонней разделкой кромок.  2 балла

5.Перечислить основные слесарные операции необходимые для подготовки металла под сварку.  7 баллов

6.Назовите универсальные переносные приспособления при сборке деталей под сварку.

6 баллов

7.При помощи каких инструментов определяют правильность сборки деталей под сварку?

6 баллов

2 вариант  Выполняют

1Варакин Е. 2 Вильцер П.                                                                     3.Евстропов М.  4.Жеребцов Н                                                                  5.  Зеленин  6.В, Изюмов М .                                                                      7  Исправников С  8 Ковалец С                                                            9 Кузин  Г  10  Максимов Д                                                                    11  Мукозобов К  12 Омелин    13  Савин Ю

Для дифференцированного зачёта:

ПМ01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки».                                  МДК01.03. «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой».                                                                                         Профессия: сварщик 15.01.05. (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Тест состоит из 17 заданий. 10 заданий закрытые, на которые необходимо выбрать правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в два балла.

7 заданий открытые, на которые ответы необходимо дать логично, последовательно.

Максимальное количество баллов за тест-54 балла.                                            Закрытые задания -20 баллов.

Открытые задания -34 балла.                                                                             Критерии оценки:

46-54 балла  -«5»

40 -45 баллов-«4»

33 -39 баллов- «3»                                                                                                                      32 и ниже      - 2

| № п/п | Задание | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация видов сварки по физическим признакам | А) Термический Б) физический В) химический |
| 2 | Способы защиты сварочной ванны | А) С помощью кислорода Б) с помощью непрерывности процесса В) с помощью электродного покрытия |
| 3 | Какие типы швов вы знаете? | А) Тавровые и нахлестанные. Б) стыковые, угловые, тавровые нахлестанные. В) стыковые и угловые. |
| 4. | Значение вспомогательного знака Z | А) Сплошной шов. Б) прерывистый шов с шахматным расположением участков. В) не прерывный шов цепным расположением участков. |
| 5 | Значение вспомогательного знака О | А) монтажный шов Б) Шов по замкнутому контору. В) Выпуклость шва снять. |
| 6 | Степень механизации ручной дуговой сварки | А Газовая Б)Ручная В) Полуавтоматическая |
| 7 | Определите какие из перечисленных видов сварки относятся к термическому классу | А)Сварка взрывом Б)Автоматическая под флюсом В) газовая |
| 8 | Определите, что такое катет углового шва? | А) Кратчайшее расстояние от поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на поверхности второй свариваемой части. Б) Расстояние между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренное в месте наибольшей вогнутости. В) Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением. |
| 9 | Определите, что такое ширина сварного шва? | А) Наибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального проплавления основного металла. Б) Расстояние между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренное в месте наибольшей вогнутости. В) Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением. |
| 10 | Определите наименование формы кромок, подготовленных под сварку для деталей толщиной от 1-4 мм. | А) со скосом кромок. Б) без скоса кромок. В) с от бортовкой кромок. |

Открытые задания

1 Расшифровать условное обозначение:     4балла

ГОСТ 5264-80 -У Δ 5  О

2.Назовите сварные швы по положению в пространстве .  4 баллов

3.Назовите, какие вы знаете сварные швы по  подготовке кромок деталей под сварку.                                              6 балла

4.Нарисуйте  угловое  соединение в нижнем положении шва, с односторонней разделкой кромок.                       2 балла

5.Перечислить основные слесарные операции необходимые для подготовки металла под сварку.                 7 баллов

6.Назовите универсальные переносные приспособления при сборке деталей под сварку.   6 баллов

7.При помощи каких инструментов определяют правильность сборки деталей под сварку?                  6 баллов