Задание 2. Законы постоянного тока (12 часов- 1 часть)

1. Изучить теорию Главы 10 «Законы постоянного тока» по следующему плану (выписать в тетрадь основные определения и формулы, ответы с фото прикреплять на платформе Академия-Медиа):

10.1 Условия для возникновения и поддержания электрического тока.

10.2 Сила тока и плотность тока.

10.3 Закон Ома для участка цепи без ЭДС.

10.4 Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника.

10.6 Электродвижущая сила источника тока.

10.7 Закон Ома для полной цепи.

2. Ответить на вопросы

- Дайте определение электрического тока.

- Какие условия необходимы для возникновения и поддержания электрического тока?

- Какая связь существует между характеристиками электрического тока?

- Сила тока в цепи 3А. Что это значит?

- В чём состоит химическое действие тока?

- Чем обусловлено электрическое сопротивление проводника?

- Почему при протекании тока по проводнику происходит его нагревание?

- Что представляет собой явление «короткое замыкание»?

- Запишите формулу для расчёта ЭДС источника. Какие силы называются сторонними?

3. Выполнить технический диктант:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ.

- Какими буквами обозначаются: сила тока, напряжение, сопротивление, работа, электрическая ёмкость, электрический заряд.

- В каких единицах в системе СИ измеряются эти же величины?

- Начертить условные обозначения: лампы накаливания, резистора, конденсатора, выключателя, реостата.

- Записать формулы: закона Ома для участка цепи, законы Омы для замкнутой цепи, электрической ёмкости, электрического сопротивления.

- Перевести в СИ:

100 мА, 0,22 кВ, 5 кОм, 10 мин, 0,2 часа, 2000 мкФ, 4000 пФ;1,2 кА, 200 г.

- Решить задачи:

А). К аккумулятору с ЭДС 12 В подключена нагрузка 10 Ом, его внутреннее сопротивление равно 2 Ом. Найти силу тока приданной нагрузке, внешнее и внутреннее падение напряжения, ток короткого замыкания, КПД.

Б). Алюминиевый провод длиной 150 м и сечением 3 мм2 включен в цепь напряжением 120 В.    Найти силу тока в проводе. Удельное сопротивление алюминия равно 0,027 Ом*мм/м.

В). К аккумулятору с ЭДС 6 В подключена нагрузка 5 Ом, его внутреннее сопротивление равно 1 Ом. Найти силу тока приданной нагрузке, внешнее и внутреннее падение напряжения, ток короткого замыкания, КПД.

Г). По медному проводу длиной 250 м и сечением 2,5 мм2 протекает ток силой 3, 2 А. Чему равно падение напряжения в проводе.

Сдать выполненную работу необходимо в срок до 12.05, прикрепив файлы (фото тетради) на платформе Академия-Медиа, либо на почту: galya-shlepkina@yandex.ru (ОБЯЗАТЕЛЬНО, подписать ФИ, номер группы)

Задание выдано на 12 уроков (1 часть темы), отправлять полностью выполненное задание!!!(не по частям)