Дорогие студенты Вам осталось изучить 2 последние темы. У Вас осталось 7 часов на изучение данных тем и 1 час Дифференцированного зачета, который Вы можете получить автоматом, если у Вас будут сданы все 10 ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ.

Все задолженности и работы, которые представлены вам сейчас необходимо сдать до 18 мая.

Сегодня нам необходимо изучить новую тему - Передача, распределение и потребление электроэнергии.

В конспектах подписываем тема 9 «Передача, распределение и потребление электроэнергии».

Заходим в курс электротехника на платформе Академия. Открываем главу 8.1 Производство и распределение электрической энергии.

Практическая работа № 9.

Изучение схемы передачи электроэнергии на расстояние

Цель работы: ознакомиться со способами производства электроэнергии, и рассмотреть схему передачи электроэнергии на расстояние.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал главы 8.1.1. и 8.1.2

- Записать способы производства энергии и их принцип действия.

- Изучить теоретический материал главы 8.2.

- Зарисовать схему распределения электроэнергии рис. 8.3 и выполнить её принцип работы.

- Оформить вывод.

Следующая последняя тема для изучения: Электронные приборы и устройства.

С основными электронными приборами, их назначением и принципом действия Вы ознакомитесь при выполнении последней практической работы №10.

Практическая работа № 10.

««Изучение и сравнение устройства и характеристик электронных устройств»»

Цель работы: ознакомиться с типами электронных устройств, их устройством и характеристиками.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

- Заполнить таблицу:

Электронные устройства

| Наименование устройства | Назначение устройства | Характеристика |
| --- | --- | --- |

- Записать вывод.

Промышленная электроника представляет собой область науки и техники, связанную с применением в промышленности различных электронных, ионных, полупроводниковых приборов: электронных ламп, диодов, транзисторов, микросхем, индикаторов и ряда других, а также устройств на их основе (выпрямителей, усилителей, генераторов, стабилизаторов и др.).

Наряду с выпрямительными устройствами широкое применение в технике нашли инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный требуемой частоты.

Инверторы используются в системах передачи энергии постоянного тока для преобразования постоянного напряжения одной величины (например, низкой) в постоянное напряжение другой величины (например, высокой). Преобразование осуществляется за счет бесконтактных электронных ключей, в качестве которых используются транзисторы или тиристоры.

Для целого ряда потребителей требуется довольно стабильное питающее напряжение. Например, для питания радиовещательных и связных радиостанций допускается нестабильность напряжения 2 … 3 %, а для усилителей постоянного тока и некоторых измерительных приборов высокого класса точности — не более 0,001 %.

Дестабилизирующими факторами являются изменение напряжения питающей сети, тока нагрузки, температуры окружающей среды и др. Для обеспечения заданной стабильности постоянного напряжения используются специальные устройства — стабилизаторы постоянного напряжения.

По принципу действия стабилизаторы подразделяют на параметрические и компенсационные.

Выпрямительные устройства предназначены для преобразования переменного тока в ток одного направления.

В общем случае выпрямительное устройство включает в себя силовой трансформатор, вентиль, сглаживающий фильтр и стабилизатор.

Существуют два основных типа выпрямителей: однополупериодный и двухполупериодный.

К линейным элементам относятся резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Они обеспечивают заданные режимы работы электронных устройств и взаимосвязь их отдельных узлов.

Резисторы. Резисторы являются необратимыми преобразователями электрической энергии в тепловую. Они подразделяются на постоянные и переменные. Для расчета сопротивления любого резистора используется выражение

R = ρl/S,

где ρ — удельное электрическое сопротивление материала; l — длина проводника; S — площадь поперечного сечения проводника.

Единицей измерения сопротивления резистора является ом.

Конденсаторы. Конденсаторы являются накопителями электрической энергии.Для расчета емкости конденсатора используется выражение С = ε0εS/d, где ε0 = 8,86 · 10−12 Ф/м — диэлектрическая постоянная; ε — относительная диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика; S — площадь обкладок конденсатора; d — расстояние между обкладками.

Единицей измерения емкости конденсатора является фарад (Ф); 1 Ф = 106 мкФ = 109 нФ = 1012 пФ. В промышленной электронике применяются конденсаторы емкостью от 1 пФ до 2 000 мкФ.

Наибольшее применение находят конденсаторы постоянной емкости. Роль обкладок в них выполняют ленты из алюминиевой (свинцовой) фольги толщиной 7 … 8 мкм. В качестве диэлектрика между обкладками используются конденсаторная бумага, слюда, керамика, фторопласт, стирофлекс и др. В соответствии с этим конденсаторы подразделяются на бумажные, слюдяные, керамические, электролитические. В электролитических конденсаторах роль диэлектрика выполняет слой оксида алюминия, нанесенный электролитическим способом. Его толщина — 0,01 … 1,5 мкм. При малых габаритных размерах емкость таких конденсаторов достигает 4 000 мкФ.

Конденсаторы подстроечные и переменной емкости представляют собой систему из неподвижных и подвижных пластин, имеющих ось вращения. В качестве диэлектрика в них используется керамика либо воздух. Емкость их небольшая: до 30 пФ у подстроечных и до 1 000 пФ у переменных.

Транзистор - это полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов, а также коммутации электрических цепей.

Отличительной особенностью транзистора является способность усиливать напряжение и ток - действующие на входе транзистора напряжения и токи приводят к появлению на его выходе напряжений и токов значительно большей величины.

С распространением цифровой электроники и импульсных схем основным свойством транзистора является его способность находиться в открытом и закрытом состояниях под действием управляющего сигнала.

Свое название транзистор получил от сокращения двух английских слов tran(sfer) (re)sistor - управляемый резистор. Это название неслучайно, так как под действием приложенного к транзистору входного напряжения сопротивление между его выходными зажимами может регулироваться в очень широких пределах.

Транзистор позволяет регулировать ток в цепи от нуля до максимального значения.

Тиристор - это полупроводниковый прибор, работающие в двух устойчивых состояниях – низкой проводимости (тиристор закрыт) и высокой проводимости (тиристор открыт). Конструктивно тиристор имеет три или более p-n – переходов и три вывода.

Кроме анода и катода, в конструкции тиристора предусмотрен третий вывод (электрод), который называется управляющим.

Тиристор предназначен для бесконтактной коммутации (включения и выключения) электрических цепей. Характеризуются высоким быстродействием и способностью коммутировать токи весьма значительной величины (до 1000 А). Постепенно вытесняются коммутационными транзисторами