Всем добрый день. Мы продолжаем изучать тему- «Трансформаторы». 1.Повторяем материал лекций, с предыдущего урока (смотрим записи в тетради).

2.Переходим к выполнению практической работы №6.

3.Решаем задачи в тетрадях, фотографируем и отправляем мне на почту kryukova_lyudochka@bk.ru

4. Начинаем изучать новую тему «Электрические машины. Общие сведения.»

5. Изучаем теоретический материал. Составляем конспект по следующим вопросам: (понятие электрической машине, классификация эл. Машин (с характеристикой, устройство и принцип действия). Можно использовать дополнительные источники.

Практическая работа № 6.

««Расчет задач. Режимы работ трансформатора и его основные параметры.»»

Цель работы: научиться производить расчет режимов трансформатора.

Ход работы:

Решить задачи:

- Для определения числа витков в обмотках трансформатора, поверх обмоток намотано 10 витков дополнительной обмотки. При включении трансформатора под номинальное напряжение 220 вольт изменены напряжения на вторичной обмотке – 6,6 В и напряжение на дополнительной – 2 В. Определить число витков первичной и вторичной обмоток и коэффициент трансформации трансформатора. (Wдоп/W1=Uдоп/U1)

- Найти потребляемую мощность трансформатора, если КПД трансформатора составляет 97%, полезная мощность 10 кВт.

«Электрические машины. Общие сведения»

Электрической машиной принято считать электромеханическое устройство, способное преобразовать механическую энергию в электрическую и обратно. В первом случае происходит выработка электроэнергии (машины являются генераторами), во втором – её потребление (электродвигатели). Последние необходимы для того чтобы привести в движение транспортные средства, станки и другие механизмы.
Генераторы и электродвигатели – основная сфера использования электрических машин. Но они могут быть также использованы и в качестве электромеханических преобразователей (умформеров) – агрегатов, которые способны преобразовывать электрическую энергию в различные её формы. Преобразователь постоянного тока в переменный называется инвертором, увеличитель мощности электрических сигналов – электромашинным усилителем, а устройство способное отрегулировать напряжение переменного тока – индукционным регулятором.

## Классификация электрических машин

### Коллекторные и бесколлекторные электрические машины

Деление на коллекторные и бесколлекторные электрические машины существует благодаря принципиальным отличиям в принципе их действия.

### Коллекторные машины

Коллекторные агрегаты работают только на постоянном токе, поэтому отличительной чертой их конструкции является наличие механического преобразователя, который позволяет получить постоянный ток из переменного или наоборот. Они могут использоваться в качестве двигателя или генератора без необходимости внесения изменений в схему.

Их существенными преимуществами являются отличные пусковые характеристики и возможность плавной регулировки частоты вращения вала. Именно поэтому коллекторные электрические машины постоянного тока нашли очень широкое применение в качестве приводов для прокатных станов, электротранспорта, источников питания для сварочных аппаратов, электролитических ванн. В самолётах, тракторах, автомобилях такие двигатели приводят в движение всё используемое вспомогательное оборудование.

Небольшая группа коллекторных машин небольшой мощности выполняется в виде универсальных двигателей, которые уникальны тем, что могут работать и от постоянного, и от переменного тока.

### Бесколлекторные машины

Бесколлекторные агрегаты работают только с переменным током и делятся на синхронные и асинхронные машины. Синхронные машины широко применяются как в качестве генераторов, так и электродвигателей, в то время как асинхронные – в основном служат двигателями.

Рисунок 1. Синхронный генератор (упрощённая схема устройства)
1 – сердечник статора (неподвижная часть машины), 2 – обмотка статора, 3 – вал, 4 – ротор двигателя (постоянный магнит).

Принцип работы такого генератора заключается в том, чтобы при помощи привода (двигателя внутреннего сгорания или турбины) через ременную передачу привести в движение ротор генератор. Одновременно в обмотке статора наводится ЭДС (указано стрелками) и благодаря замыканию её на нагрузке в цепи появляется ток.

Когда речь идёт о синхронном электродвигателе, то его работа начинается с подачи тока на обмотку статора. Это приводит к вращению магнитного поля, которое при взаимодействии с полем ротора вырабатывает силу, которая, в конечном счёте, преобразует электрическую энергию в механическую и вращает вал.

Рисунок 2. Принцип действия асинхронного электродвигателя

В асинхронном электродвигателе при включении обмотки статора в сеть образуется вращающееся с частотой n1 магнитное поле. При этом в обмотке статора и ротора наводится ЭДС. Благодаря тому что обмотка ротора замкнута в ней возникает ток, который взаимодействуя с полем статора создаёт электромагнитные силы Fэм приводящие во вращение ротор двигателя.