## Слесарное и стропальное дело.

## Тема 2.2  «Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара»

## 2.2.2. Траверсы и тара.

## Задание 1:  составить конспект лекции

## Задание 2:  найти и зарисовать  траверсы и тару.

## Задание 3: используя любую литературу написать способы изготовления тары.

# Траверсы

Траверсы - это съемные грузозахватные приспособления, предназначенные для строповки длинномерных и крупногабаритных грузов. Их применение позволяет:

- o увеличить полезную высоту подъема груза; o уменьшить растягивающие усилия в стропе;

- o избежать сжимающих усилий в поднимаемом элементе и изгибающих в монтажных петлях.

Маркировка траверс

На поверхности траверсы должно быть нанесено следующее обозначение:

- порядковый номер траверсы по системе нумерации завода-изготовителя;

- грузоподъемности траверсы;

- собственная масса траверсы;

- даты испытаний (месяц, год).

Также рекомендуется указывать наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак.

Тара

Тарой называют приспособления, предназначенные для перемещения штучных, тарноштучных, сыпучих, полужидких и жидких грузов.

Тара должна заполняться только тем материалом, для которого предназначена. Заполнение тары материалом с большей удельной массой может стать причиной перегрузки крана или разрушения тары.

Сыпучие и мелкоштучные грузы должны располагаться не выше 100 мм от уровня бортов. Полужидкие и жидкие грузы должны заполнять не более 3/4 объема тары.

Для предотвращения перегрузки тары на ее борту должна быть нанесена черта заполнения.

Маркировка тары

На таре за исключением специальной технологической, должно быть указано:

- назначение тары;

- номер;

- собственная масса;

- наибольшая масса груза.

Браковка

Периодичность осмотра

В процессе эксплуатации специалист назначенный приказом, должен периодически производить осмотр съемных грузозахватных приспособлений не реже, чем: o траверс, клещей, захватов и тары - каждый месяц; o стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; o редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед началом работ.

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносят в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.

Канатная ветвь

Отсутствует бирка;

Разрыв пряди.

Уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7 % и более.

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на 40% и более.

Повреждение в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

При возникновении следующих деформаций:

- o корзинообразность (рис. 3.13, а); o перекручивание (рис. 3.13, б); o выдавливание проволок (рис. 3.13, в); o обрыв сердечника (рис. 3.13, г); o залом (рис. 3.13, д); o перегиб (рис. 3.13, е);

- o местное увеличение диаметра каната (рис. 3.13, ж); o раздавливание (рис. 3.13, з); o узел.

Цепная ветвь

Отсутствует бирка;

наличие трещин 4, надрывов 3 (рис. 3.14), расслоения металла в звеньях цепи;

наличие деформации 2 звеньев цепи;

при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10%;

удлинение (вытяжка) 6 звена цепи более 3 % от первоначального размера.

Текстильная ветвь

При осмотре текстильных стропов на полимерной основе необходимо обратить внимание на состояние лент, швов, крюков, скоб, замыкающих устройств, обойм, карабинов и мест их креплений. Стропы не должны допускаться к работе, если:

отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе, которые содержат информацию об изготовителе, грузоподъемности;

имеются узлы на несущих лентах стропов;

имеются поперечные порезы или разрывы ленты независимо от их размеров;

имеются продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной более 50 миллиметров;

имеются местные расслоения лент стропа (кроме мест заделки краев лент) на суммарной длине более 0,5 метра на одном крайнем шве или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва;

имеются местные расслоения лент стропа в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 метра на одном из крайних швов или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек шва, а также отслоение края ленты или сшивки лент у петли на длине более 10 процентов длины заделки (сшивки) концов лент;

имеются поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10 процентов ширины ленты, вызванные механическим воздействием (трением) острых кромок груза;

имеются повреждения лент от воздействия химических веществ (кислоты, щелочи, растворителя, нефтепродуктов) общей длиной более 10 процентов ширины ленты или длины стропа, а также единичные повреждения более 10 процентов ширины ленты и длиной более 50 миллиметров;

присутствуют выпучивание нитей из ленты стропа на расстояние более 10 процентов ширины ленты;

имеются сквозные отверстия диаметром более 10 процентов ширины ленты от воздействия острых предметов;

имеются прожженные сквозные отверстия диаметром более 10 процентов ширины ленты от воздействия брызг расплавленного металла или наличие трех и более отверстий при расстоянии между ними менее 10 процентов ширины ленты независимо от диаметра отверстий;

имеются загрязнение лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом, грунтом) более 50 процентов длины стропа;

присутствует совокупность всех вышеперечисленных дефектов на площади более 10 процентов ширины и длины стропа;

присутствует размочаливание или износ более 10 процентов ширины петель стропа.