Уважаемые студенты гр 194 . Следующее задание будет дифференцированный зачет по дисциплине «Основы черчения» И я должна выставить итоговые оценки. Жду все Ваши работы на свою электронную почту zelenieglaza2014@mail.ru или  ВК

Тема Построение третьего вида.

Вам придется  выполнять задания, в которых необходимо по

двум имеющимся видам построить третий.

На рисунке 108 вы видите изображение бруска с вырезом. Даны два

вида: спереди и сверху.

Требуется построить вид слева. Д ля этого необходимо

сначала представить форму изображенной детали. Сопоставив на чертеже виды, заключаем, что брусок имеет форму параллелепипеда размером 10 х 35 х 20 мм. В параллелепипеде сделан вырез прямоугольной формы, его размер 12 х 12 х 10 мм.

Вид слева, как известно, помещается на одной высоте с главным видом справа от него. Проводим одну горизонтальную линию на уровне нижнего основания параллелепипеда, а другую — на уровне верхнего основания (рис. 109, а).

Эти линии ограничивают высоту вида слева. В любом месте между ними проводим вертикальную линию. Она будет проекцией задней грани бруска на профильную плоскость проекций. От нее вправо отложим отрезок, равный 20 мм, т. е. ограничим ширину бруска, и проведем еще одну вертикальную линию — проекцию передней грани (рис. 109, б).

Покажем теперь на виде слева вырез в детали. Д ля этого отложим влево от правой вертикальной линии, являющейся проекцией передней грани бруска, отрезок в 12 мм и проведем еще одну вертикальную линию (рис. 109, в). После этого удаляем все вспомогательные линии построения и обводим чертеж (рис. 109, г).

Третью проекцию можно строить на основе анализа геометрической формы предмета. Рассмотрим, как это делается. На рисунке 110, а даны две проекции детали. Надо построить третью.

Судя по данным проекциям, деталь слагается из шестиугольной призмы, параллелепипеда и цилиндра. Мысленно объединив их в единое целое, представим форму детали (рис. 110, в).

Проводим на чертеже под углом 45° вспомогательную прямую и приступаем к построению третьей проекции. Как выглядят третьи проекции

шестиугольной призмы, параллелепипеда и цилиндра, вам известно Вычерчиваем последовательно третью проекцию каждого из этих тел, пользуясь линиями связи и осями

симметрии (рис. 110, б ).

Заметьте, что во многих случаях на чертеже строить третью проекцию не надо, так

как рациональное выполнение изображений предполагает построение только необходимого (минимального) количества видов, достаточного для выявления формы предмета. В данном случае построение третьей проекции предмета является лишь учебной задачей.

Контрольные вопросы

1. Вы ознакомились с разными способами построения третьей

проекции предмета. Чем они отличаются друг от друга?

2. С какой целью используется постоянная прямая? Как ее

проводят?

33. На чертеже детали (рис. 111, а) не дочерчен вид слева —

на нем не показаны изображения полукруглого выреза и прямоугольного  отверстия . Перечертите  в тетрадь  чертеж и дополните его недостающими

линиями. Какие линии (сплошные основные или штриховые)

вы используете для этой цели? Проведите недостающие линии также на рисунках 111, б, в, г

34. Перечертите в тетрадь  данные на рисунке

112 проекции и постройте профильные проекции деталей.

Рис.111-112 находятся ниже