Выполнить самостоятельную  работу 1  ,сфотографировать и отправить мне на электронную почту zelenieglaza2014@mail.ru преподаватель дисциплины «Основы черчения» Степушкина Е.В.

Самостоятельная работа 1

Последовательность построения видов на чертеже детали.

Цель : научиться последовательно  выполнять построение видов на чертеже детали

Задание :Ответить по тексту на контрольные вопросы и выполнить графическое задание в тетрадях.

Рассмотрим пример построения видов детали — опоры (рис. 102).

Прежде чем приступить к построению изображений, надо четко представить общую исходную геометрическую форму детали (будет ли это куб, цилиндр,

параллелепипед или д р.). Эту форму необходимо иметь в виду при построении видов.

Общая форма предмета, изображенного

на рисунке 102, —прямоугольный параллелепипед.

В нем сделаны прямоугольные вырезы и вырез в виде треугольной

призмы. Изображать деталь начнем с ее общей формы — параллелепипеда

(рис. 103. а).

Спроецировав параллелепипед на плоскости V, Н , W , получим прямоугольники на всех трех плоскостях проекций. На фронтальной плоскости проекций отразятся высота и длина детали, т. е. размеры 30 и 34. На горизонтальной плоскости проекций— ширина и длина детали, т. е. размеры 26 и 34. На профильной — ширина и высота, т. е. размеры 26 и 30.

Каждое измерение детали показано без искажения дважды: высота — на фронтальной и профильной плоскостях, длина —на фронтальной и горизонтальной плоскостях, ширина — на горизонтальной и профильной плоскостях проекций. Однако дважды наносить один и тот же размер на чертеже нельзя.

Все построения выполним сначала тонкими линиями. Посколькуглавный вид и вид сверху симметричны, на них нанесены оси симметрии.

Теперь покажем на проекциях параллелепипеда вырезы (рис. 103, 6). И х целесообразнее показать сначала на главном виде. Для этого надо отложить по 12 мм влево и вправо от оси симметрии и провести через полученные точки вертикальные линии. Затем на расстоянии 14 мм от верхней грани детали провести отрезки горизонтальных прямых.

Построим проекции этих вырезов на других видах. Это можно сделать при помощи линий связи. После этого на видах сверху и слева нужно показать отрезки, ограничивающие проекции вырезов.

Далее также с помощью линий проекционной связи строят проекции вертикального паза и наклонного среза. Те элементы, которые на данной проекции не видимы, проводят штриховыми линиями.

В заключение обводят изображения линиями, установленными

стандартом, и наносят размеры (рис. 103, в).

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите последовательность действий, из которых

складывается процесс построения видов предмета.

2. Для какой цели используются линии проекционной связи?

3. Внимательно читая текст, постройте три вида  предмета, изображенного

на рисунке 102