Аттестационный материал за 2 курс

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин

Специальность: Технология машиностроения

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 1. Базы, используемые для определения положения детали и ее поверхностей по отношению друг к другу при проектировании: а) технологические б) конструкторские | 1. Обрабатываемые поверхности детали, служащие для ее установки в приспособлении при обработке на всех последующих операциях: а) черновые б) чистовые |
| 2. Какие поверхности используются однократно: а) черновые б) чистовые | 2. Схема базирования, при которой деталь лишается шести степеней свободы называется: а) полной б) неполной (частичной) |
| 3. Поверхности, с помощью которых определяется положение данной детали в изделии называются: а) исполнительные б) основные в) свободные | 3. Базы, используемые для определения положения заготовки в процессе изготовления называются: а) технологические б) измерительные |
| 4. Припуск, удаляемый при выполнении отдельных операций называется: а) общий б) межоперационный | 4. Метод, при котором по специальным таблицам выбирают общий припуск на каждую поверхность изделия, получая таким образом размеры заготовки: а) расчетно-аналитический б) опытно-статистический |
| 5. Установите соответствие между терминами и их определениями: 1 операция; а) часть технологической операции, осуществляемая при одном закреплении заготовки б) часть технологического процесса, выполняемого на одном рабочем месте. 2 переход. 3 установ. 4 рабочий ход. А) 4а; 2б Б) 3а; 4б В) 3а; 1б Г) 2а; 1б | 5.Укажите виды работ, выполняемых на токарных станках: А) обработка плоскостей; Б) обработка цилиндрических поверхностей; В) обработка уступов и пазов; Г) обработка конических поверхностей; Д) нарезание резьбы. |
| 6. Назначение четырехкулачкового патрона: а) закрепление заготовок цилиндрической формы; б) закрепление заготовок прямоугольной, квадратной или несимметричной формы; в) для закрепления деталей произвольной формы | 6. Назначение трехкулачкового патрона: а) закрепление заготовок цилиндрической формы; б) закрепление заготовок прямоугольной, квадратной или несимметричной формы; в) для закрепления деталей произвольной формы |
| 7. Какой из элементов технологической операции характеризуется перемещением резца со снятием слоя стружки А) холостой ход Б) рабочий ход В) переход Г) установ | 7. Часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок А) холостой ход Б) рабочий ход В) переход Г) установ |
| 8.При обработке металлов образуется наклеп. Укажите способы уменьшения наклепа: а) увеличить подачу б) уменьшить глубину резания в) уменьшить скорость резания г) увеличить скорость резания д) отжиг | 8. Что необходимо сделать для уменьшения величины нароста: а) уменьшить шероховатость передней поверхности резца б) уменьшить передний угол резца в) применить СОЖ г) изменить глубину резания д) уменьшить подачу |
| 9.При резании, каких металлов образуется сливная стружка: а) вязких б) хрупких в) мягких | 9.При резании, каких металлов образуется стружка надлома: а) твердая сталь б) мягкая сталь в) латунь г) бронза д) чугун |
| 10. Что понимают под шероховатостью? | 10. Какими параметрами характеризуется шероховатость? |
| 11.Охарактеризуйте массовое производство? | 11. Охарактеризуйте серийное производство? |
| 12. Перечислите последовательность действий при построении техпроцесса? | 12. Перечислите технологические документы общего назначения? |
| 13. Как определить величину шероховатости на обрабатываемой поверхности? | 13 Перечислите основные показатели качества поверхностного слоя детали? |
| 14. С помощью, каких инструментов контролируют качество нарезания наружной резьбы? | 14. С помощью, каких инструментов контролируют качество нарезания внутренней резьбы? |
| 15. Перечислите типы люнетов? | 15.Укажите наиболее рациональный способ крепления нежестких валов? |
| 16.Определите вид вала в зависимости от жесткости, если длина вала 500мм, диаметр 10мм. | 16.Определите возможный способ крепления заготовки при наружном протачивании, если L = 300мм, D = 40 мм |
| 17. Найти значения углов резания и заострения резца, если задний угол равен 100, а передний 200 | 17. Найти значения угла заострения и переднего угла резца, если задний угол равен 600, а угол резания 850 |
| 18.Определите припуски на диаметр и на каждый торец, если для изготовления вала диаметром 30 мм и длиной 300мм имеется заготовка из стального проката диаметром 36 мм и длиной 302 мм . | 18.Определите частоту вращения шпинделя и глубину резания, если требуется обточить заготовку с диаметра 30 мм до диаметра 27 мм; скорость резания 62,8 м/мин. |
| 19.Перечислите виды резцов по назначению. | 19. Перечислите типовые детали, обрабатываемые на токарном станке. |