Техническая механика

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ТЕМА КОНТРОЛЯ:

по разделу 2 «Сопротивление материалов»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Максимальное количество баллов работы - 20

«5»- (18-20) баллов

«4»- (15-17) баллов

«3»- (12-14) баллов

Вариант 1

Задание 1 (10 баллов) Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1=10кН, F2=18кН, F3=33кН. А1=1,8 см2, А2=2,6см2. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение Δl свободного конца бруса, приняв Е=2×105 МПа.

Задание 2 (10 баллов) Для стальной балки, жестко защемленной одним концом, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

F1=14H, F2=20H, M=40кНм

Техническая механика

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ТЕМА КОНТРОЛЯ:

по разделу 2 «Сопротивление материалов»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Максимальное количество баллов работы - 20

«5»- (18-20) баллов

«4»- (15-17) баллов

«3»- (12-14) баллов

Вариант 2

Задание 1 (10 баллов) Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1=10кН, F2=18кН, F3=33кН. А1=1,8 см2, А2=2,6см2. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение Δl свободного конца бруса, приняв Е=2×105 МПа.

Задание 2 (10 баллов) Для стальной балки, жестко защемленной одним концом, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

F1=14H, F2=20H, M=40кНм