## Практическая работа

## 1. Цель и содержание практической работы

Целью работы является закрепление знаний студентами основных правил выбора шлифовальных кругов и параметров режима формообразования заготовок шлифованием, а также подготовка студентов к выполнению технологических заданий во время учебно-технологической практики.

Практическая работа включает в себя:

1.1 Выбор шлифовального круга для круглого наружного шлифования на круглошлифовальном станке ЗМ131 методом продольной подачи на проход, вала с размерами и технологическими требованиями, указанными в вариантах заданий.

1.2 Расчет режимов обработки с определением основного технологического времени.

## 2. Выбор шлифовального круга

Выбор шлифовального круга заключается в выборе его типа, геометрических размеров и характеристик.

Тип шлифовального круга и его геометрические размеры определяются конструктивными особенностями и габаритными размерами детали и станка.

При круглом наружном шлифовании в центрах методом «напроход» обычно используются шлифовальные круги типа ПП наибольшего размера, что позволяет увеличить их стойкость и производительность обработки (рис.1).

Рис. 1 Шлифовального круга типа ПП

Рекомендации по поводу геометрических размеров шлифовальных кругов общего назначения даны в таблице 1.

Таблица 1

Размеры шлифовальных кругов в зависимости от размеров заготовки (мм)

Основными характеристиками шлифовальных кругов являются:

- абразивный материал, его зернистость и содержание в круге зерен основной фракции;

- вид связки;

- структура абразивного круга;

- твердость абразивного круга;

- классы точности и неуровновешенности;

- допускаемая рабочая скорость шлифования.

Обозначения характеристик шлифовальных кругов показаны на рис. 2.

Выбор характеристик шлифовальных кругов производится по справочным данным в зависимости от вида шлифования и металла заготовки.

Рекомендации по выбору характеристик шлифовальных кругов для шлифования заготовок из сталей даны в таблице 2.

При предварительном шлифовании заготовок из качественных и конструкционных углеродистых сталей, а также низколегированных и среднелегированных сталей рекомендуется использовать круги из белого электрокорунда, который имеет более высокую режущую способность, чем нормальный электрокорунд.

При окончательном шлифовании заготовок из этих сплавов целесообразно использовать круги из монокорундов, обеспечивающие стойкость в 1,2-2 раза выше, чем круги из белого электрокорунда.

Рис. 2 Основные характеристики шлифовальных кругов

Зернистость абразивных материалов для предварительного шлифования необходимо выбирать среднюю от 40 до 50, а для окончательного шлифования мелкую от 10 до 12. Содержание основной фракции зерен в шлифовальных кругах должно быть от 40 до 45%.

В качестве связки в данных условиях целесообразно использовать керамическую, так как круги на керамической связки обеспечивают стабильность режимов шлифования и могут работать с любыми сож.

Структура у кругов обычно выбирается средняя, твердость круга для закаленных заготовок – мягкая, а для незакаленных средняя.

Для рассматриваемой задачи применяем класс точности кругов – А, класс неуравновешенности – 2 и допустимую скорость шлифования =35м/с

# 3. Последовательность расчета режима шлифования

Схема обработки для расчетов показана на рис.3.

Рис. 3 Схема обработки

3.1. Назначаем скорость вращения заготовки  ;

(Приложение 1, таб.3)

3.2. Определяем частоту вращения заготовки  ;

, об/мин

3.3. Проверяем, может ли эта частота быть установлена на станке. При необходимости изменяем  (Приложение2)

3.4. Назначаем величину продольной подачи круга

, мм/об

3.5. Рассчитываем величину минутной продольной подачи

, мм/мин

3.6. Проверяем может ли эта подача установлена на станке. (Приложение 2)

3.7. Определяем величину радиальной подачи на двойной ход стола  (Приложение 1 таб. 4 и 5)

; ,

где  -коэффициент, учитывающий свойства обрабатываемого материала;

- коэффициент, учитывающий диаметр шлифовального круга;

- коэффициент, учитывающий скорость шлифовального круга;

- коэффициент, учитывающий величину припуска.

3.8. Из технических данных станка выбираем максимально возможную частоту вращения шлифовального круга ; ( приложение 2)

3.9. Вычисляем скорость вращения шлифовального круга

, м/с

3.10. Проверяем условие

3.11. Определяем основное технологическое время

где  - коэффициент «выхаживания», т.е. шлифования без радиальной подачи.

Оно осуществляется на заключительном этапе операции для достижения требуемых точностей и шероховатостей. При предварительном шлифовании , а при окончательном .

## 4. Порядок выполнения практической работы.

4.1. Получить у преподавателя номер варианта работы;

4.2. Выбрать по таблице 1,2 шлифовальный круг. Нарисовать его эскиз и обозначить в соответствии в рис.2;

4.3. Нарисовать схему обработки по своему варианту с разрезами и обозначением движений; (рис.3)

4.4. Рассчитать параметры шлифования;

4.5. Сдать отчет по работе преподавателю.

5. Пример оформления отчета

Практическая работа №7

«Выбор шлифовального круга и расчет режима круглого

наружного шлифования заготовки в центрах»

Вариант №30

На круглошлифовальном станке ЗМ131 способом продольной подачи шлифуется ступенчатый вал с диаметром D=48 мм и d=30 мм. Шлифуется длина вала =84 мм, а обща длина =130 мм. Технологические требования к шлифуемому участку: =0,5 мкм (окончательная обработка), припуск на обработку h=0,1 мм.

5.1 Выбор шлифовального круга.

По таблице 1 =260 мм.

=20 мм.

= 32 мм.

По таблице 2 Абразивный материал – монокорунд 43А.

Зернистость – средняя 40-50.

Содержание основной фракции – Н.

Связка – керамическая К4.

Структура – средняя 8.

Твердость – мягкая МЗ.

Класс точности – А.

Класс неуровновешенности – 2.

Допустимая скорость шлифования =35 м/с.

5.2. Эскиз шлифовального круга с обозначениями.

5.3. Схема обработки

5.4. Расчет режима шлифования

Назначаем скорость вращения заготовки (Приложение 1, таб.3)

м/мин

Определяем частоту вращения заготовки

об/мин

Исходя из характеристик станка, принимаем

об/мин

Назначаем величину продольной подачи круга

мм/об

Рассчитываем величину минутной подачи

мм/мин

Исходя из характеристик станка, принимаем

мм/мин

Определяем величину радиальной подачи на двойной ход стола (приложение 1, табл. 4, 5)

мм/дв.ход

Из технических данных станка выбираем максимальную частоту вращения шлифовального круга

об/мин

Вычисляем скорость вращения шлифовального круга

м/с

Проверяем условие:

Определяем основное технологическое время

мин

# Контрольные вопросы.

1. Перечислите основные характеристики шлифовальных кругов.

2. Назовите наиболее часто принимаемые абразивные материалы.

3. Что понимается под зернистостью абразивных материалов?

4. Дайте определение структуры шлифовальных кругов.

5. Что понимается под твердостью шлифовальных кругов?

6. Назовите основные виды подач, которые используются при шлифовании цилиндрических заготовок на круглошлифовальных станках.

7. Что понимается под главным движением при шлифовании?

8. Дайте определение скорости шлифования при обработке цилиндрических заготовок.

## Варианты заданий

На кругошлифовальном станке ЗМ131 способом продольной подачи (на проход) шлифуется ступенчатый вал с диаметром Dи d и длиной l; Общая длина вала l; Технологические требования к шлифуемому участку : параметр шероховатости R,припуск на сторону h, способ крепления заготовки в станках – в центрах.

| № Вари- анта | Материал заготовки | Вид шлифования | , мкм | Размеры в мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | d |  |  | h |
| 1 | Качественная углеродистая сталь 40, закаленная HRC35 | Предварительное | 1 | 30 | 20 | 70 | 100 | 0,22 |
| 2 |  |  |  | 36 |  | 80 | 120 |  |
| 3 |  |  |  | 40 |  | 90 | 120 |  |
| 4 |  |  |  | 44 |  | 100 | 120 |  |
| 5 |  |  |  | 48 |  | 120 | 140 |  |
| 6 | Качественная углеродистая сталь45 незакаленная HRC40 | Окончательное | 1 | 32 | 24 | 80 | 100 | 0,1 |
| 7 |  |  |  | 34 |  | 86 | 120 |  |
| 8 |  |  |  | 36 |  | 90 | 100 |  |
| 9 |  |  |  | 38 |  | 96 | 120 |  |
| 10 |  |  |  | 40 |  | 100 | 140 |  |
| 11 | Конструкцион-ная углеродис- тая сталь У7А HRC 60 | Окончательное | 1 | 40 | 30 | 70 | 100 | 0,1 |
| 12 |  |  |  | 42 |  | 80 | 120 |  |
| 13 |  |  |  | 44 |  | 90 | 126 |  |
| 14 |  |  |  | 46 |  | 100 | 130 |  |
| 15 |  |  |  | 48 |  | 120 | 140 |  |
| 16 | Низколегиро- ванная сталь 40Х закаленная HRC50 | Предварительное | 2 | 40 | 30 | 70 | 90 | 0,22 |
| 17 |  |  |  | 42 |  | 80 | 100 |  |
| 18 |  |  |  | 44 |  | 90 | 110 |  |
| 19 |  |  |  | 46 |  | 100 | 120 |  |
| 20 |  |  |  | 48 |  | 120 | 140 |  |
| 21 | Среднелегированная сталь 40ХНМА, закаленная HRC55 | Окончательное | 0,5 | 32 | 20 | 70 | 90 | 0,1 |
| 22 |  |  |  | 34 |  | 80 | 100 |  |
| 23 |  |  |  | 36 |  | 90 | 110 |  |
| 24 |  |  |  | 38 |  | 100 | 120 |  |
| 25 |  |  |  | 40 |  | 120 | 140 |  |
| 26 | Среднелегированная сталь 40ХН, закаленная HRC42 | Окончательное | 0,5 | 40 | 30 | 60 | 100 | 0,1 |
| 27 |  |  |  | 42 |  | 64 | 110 |  |
| 28 |  |  |  | 44 |  | 72 | 120 |  |
| 29 |  |  |  | 46 |  | 78 | 120 |  |
| 30 |  |  |  | 48 |  | 84 | 130 |  |

Приложение 1

## Скорость при шлифовании

цилиндрических поверхностей

()

Таблица 3

| Диаметр заготовки D, мм | Вид шлифовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предварительное | Окончательное |
| D<30 | от 15 до 21 | от 20 до 28 |
| 30<D<40 | от 18 до 26 | от 28 до 33 |
| 40<D<50 | от 22 до 30 | от 30 до 39 |

Радиальная подача мм/дв.ход при

шлифовании цилиндрических поверхностей на проход.

Радиальная подача мм/дв.ход при

шлифовании цилиндрических поверхностей на проход.

Таблица 4

| Диаметр заготовки , мм | Скорость заготовки м/мин | Продольная подача на оборот , мм/обор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <2,5 | 3,7 | 5,6 | 8,5 | 13 | >16 |
| <30 | 9 11 14 17 | 0,039 0,031 0,024 0,020 | 0,024 0,020 0,017 0,014 | 0,017 0,014 0,011 0,009 | 0,011 0,009 0,007 0,006 | 0,007 0,006 0,005 0,004 | 0,006 0,005 0,004 0,003 |
| 30…50 | 17 21 26 32 | 0,031 0,024 0,020 0,017 | 0,020 0,017 0,014 0,011 | 0,014 0,011 0,009 0,007 | 0,009 0,007 0,006 0,005 | 0,006 0,006 0,004 0,003 | 0,005 0,004 0,003 0,002 |

# Поправочные коэффициенты на радиальную подачу

при круглом наружном шлифовании

Таблица 5

| Типы сталей | Качественные стали | Конструкции- онные стали | Низколегиро- ванные стали | Среднелегиро- ванные стали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,0 |
| Диаметр шлиф. круга | 200 | 220 | 240 | 260 |
|  | 0,39 | 0,4 | 0,41 | 0,42 |
| Скорость шлифоваль- ного круга | от 20 до 25 |  | от 25 до 35 |  |
| Припуск на обработку | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 1,0 |

Приложение 2

Технические данные станка ЗМ131

Наибольший диаметр шлифуемой поверхности - 280мм;

Мощность двигателя шлифуемой бабки  квт;

КПД станка η=0,8;

Частота вращения шлифовального круга 1112 и 1285 об/мин;

Частота вращения заготовки 20-400 об/мин (бесступенчатое регулирование);

Скорость продольной подачи стола 50-5000 мм/мин (Бесступенчатое регулирование)

Поперечная подача шлифовального круга = 0,002-0,1 мм/2-й ход (бесступенчатое регулирование);

Литература

1. Н.А. Нефедов, К.А. Осипов. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. М. Машиностроение 1989г. -400.

2. В.И. Баранников и др. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. справочник- М. Машиностроения

Рекомендации по выбору характеристик шлифовальных кругов

Таблица 2

| Характеристики заготовки | Термообработка | Вид шлифования | Абразивный материал | Содержание Основной фракции | зернистость | связка | структура | твердость | Класс Точности и неуравновешенности | Допустимая Скорость шлифования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качественные Углеродистые стали | Закаленные HRC 30-40 | Предварительное Ra =1 мкм | Белый Электрокорунд 23А-25А | H (40-45%) | Средняя 40-50 | Керамическая К1-К4 | Средняя 5-8 | Мягкая М1-М3 | А, 2 | 35 м/с |
|  | Незакаленные HRC 20-40 | Окончательное Ra =0,5 мкм | Монокорунд 43А-45А |  | Мелкая 10-12 |  |  | Средняя С1-С2 |  |  |
| Конструкционные Углеродистые стали | Закаленные HRC 40-60 | Окончательное Ra =0,5 мкм | Монокорунд 43А-45А |  | Мелкая 10-12 |  |  | Мягкая М1-М3 |  |  |
| Низколегированные стали | Закаленные HRC 40-60 | Предварительное Ra =1 мкм | Белый Электрокорунд 23А-25А |  | Средняя 40-50 |  |  | Мягкая М1-М3 |  |  |
| Среднелегированные стали | Закаленные HRC 40-60 | Окончательное Ra =0,5 мкм | Монокорунд 43А-45А |  | Мелкая 10-12 |  |  | Мягкая М1-М3 |  |  |