Метрология, стандартизация и сертификация

# 1.Подготовить реферат по теме «Методы и средства измерений, виды погрешностей»

2. Решить практические задания:

А.) Расшифровать условные обозначения резьбы.

Обозначение на чертеже

М12-6g;   М28×1,5-6 Н;   М10×1-5Н6Н

М30-6e;    М35LH-7H  ;   М14LH-8g

Пример расшифровки: М12-6g  болт, метрическая резьба, диаметром 12 мм, Р=5 мм, правая, поле допуска резьбы болта 6g

Б.) Нанести на чертежах болтов и гаек условные обозначения метрической резьбы по заданным параметрам

| №п/п задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы, мм | 6 | 20 | 24 | 30 | 10 | 36 | 42 | 56 | 48 | 25 |
| Основные отклонения | h | H | e | G | d | g | H | e | G | g |
| Степень точности | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Шаг, мм | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 2 |
| Направление винтовой линии | Прав. | Прав. | Лев. | Прав. | Прав. | Прав. | Лев. | Прав. | Прав. | Лев. |

Пример зашифровки: задание №7

Гайка М42×4LH  -7Н