07.04 Выполнение работ Уважаемые студенты 270гр!!! Убедительная просьба, выполнить всем данную практическую работу и работу за 27.03 «Способы обработки горловины в легкой одежде без воротника» и отправить  мне, кто ещё не сделал.

Практическая работа №13

Наименование работы: «Обработка воротника с элементами отделки»

Цель: Приобрести практический опыт обработки различных видов воротников.

Обеспечение занятия:  рабочая тетрадь, образцы воротников с элементами отделки подобрать самостоятельно (1),  чертежные принадлежности.

Теоретическая часть:

Воротник в одежде имеет функциональное (защитное) и эстетическое назначение и, как правило, является основной  модельной особенностью изделия, которая значительно чаще подвергается изменениям, чем другие детали. Существует большое разнообразие конструкций воротников, отличающихся формой, размерами, способами технологической обработки и количеством входящих деталей.

Отделочными элементами в воротнике могут быть: кружево, кант,  косая бейка, различные виды отделочной тесьмы и др., в зависимости от модели и ткани.

Практическая часть:

Ход работы:

1Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы.

2 Изучите методику выполнения  воротников с элементами отделки, используя интернет - ресурсы.

3.Зарисуйте схему воротника с элементом отделки и заполните таблицу

| № строчки | Название операции | ТУ на выполнение операции |
| --- | --- | --- |

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:

1  Определите последовательность операций обработки отложного воротника

а) высечь углы                                   г) обтачать воротник

б) сметать срезы воротника             д) вывернуть воротник

в) выметать кант                               е) приутюжить

4.Вывод.

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru