177-178 Уважаемые студенты 270! Это задание на 6 уроков!

Тема:  « Обработка пройм в изделиях без рукавов»

Срез проймы в изделиях без рукавов обрабатывается аналогично срезу  горловины без воротника:

-Обтачным швом

-Обтачкой, выкроенной по форме проймы

-Обтачкой с кантом

-Окантовочным швом

-Обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы — косой бейкой

-И другими способами

Задание:

1Внимательно прочитайте всё задание.

2 Изучите схемы и последовательностью обработки  проймы без рукавов

3. Всё законспектировать в тетрадь

| Графическое изображение | Технологическая последовательность обработки |  |
| --- | --- | --- |
| Обработка проймы обтачкой в чистый край |  |  |
|  | 1 Выкраивание обтачки по форме проймы 2.Дублирование обтачки 3. Обметать срез обтачки. Обметывание производить с лицевой стороны обтачки.стр.1 4. Обтачать срез проймы обтачкой.стр.2 5. Настрочить припуск шва обтачивания на обтачку.стр.3 6. Приутюжить пройму. 7. Закрепить обтачки по плечевым и боковым швам строчкой. |  |
| Обработка проймы обтачкой с отделочной строчкой |  |  |
|  | 1 Выкраивание обтачки по форме проймы 2.Дублирование обтачки 3. Обметать срез обтачки. Обметывание производить с лицевой стороны обтачки. стр1 4. Обтачать срез проймы обтачкой.стр2 5. Приутюжить шов обтачивания , выправляя кант из основной детали. 6. Проложить отделочную строчку по краю проймы.стр.3 7. Приутюжить пройму. 8. Закрепить обтачки по плечевым и боковым швам строчкой. |  |
| Обработка проймы окантовочным швом |  |  |
|  | 1. Обогнуть открытый срез детали окантовкой, сложенной пополам в долевом направлении лицевой стороной вверх и сколоть булавками. 2. Проложить строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от края окантовки. 3. Приутюжить пройму. |  |
| Обработка проймы окантовочным швом вдвое сложенной окантовкой |  |  |
|  | 1. Притачать окантовку ,сложенную вдвое, к срезу проймы, складывая детали лицом к лицу и уравнивая срезы. 2. Обогнуть срезы проймы, и закрепить край окантовки строчкой. Строчку прокладывают в шов притачивания окантовки. | . |

179-180

Тема:  «Соединение рукава с проймой»

Задание:

1Внимательно прочитать текст

2 Изучить схемы и последовательность соединения рукава с проймой

3. Законспектировать в тетрадь

Соединение рукавов с проймами

Для правильного положения рукавов на фигуре, а также для обеспечения свободы движения руки окат рукава делают длиннее проймы изделия на 4-6см. По окату рукава сначала прокладывают две строчки с расстояниями между ними 0,5 см и стягивают нитки распределяя посадку в зависимости от модели.

Рукава могут быть втачены в пройму после соеденения боковых срезов и срезов рукавов (закрытую пройму).

Перед вмётыванием рукавов в пройму их предварительно прикалывают к изделию булавками, совмещая контрольные надсечки на рукаве и пройме.

При вмётывании рукава в пройму, рукава вывёртывают на лицевую сторону, а изделие на изнанку, рукава вкладывают в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь и вмётывают со стороны рукава шириной шва 1,5 см, втачивают со стороны рукава, шириной шва 1,5см.

Посадку сутюживают, срез втачивания рукава приутюживают, срезы обмётывают со стороны изделия.

Проверка правильности соединения рукава с проймой:

-Высшая точка оката рукава должна совпадать с плечевым швом

-Рукав должен быть параллелен краю борта

-Необходимо проверить ширину плечевого шва и длину рукава согласно размерных признаков

-Правильность распределения посадки

181-182

Тема:  «Способы обработки низа изделия»

Задание:

1Внимательно прочитайте текст и задание

2 Изучите схемы и последовательность обработки низа блузки

3. В тетради, только зарисовать схему и подписать способ обработки

4. Самостоятельно познакомиться с обработкой среза низа в блузке из трикотажного полотна и оформить в тетради.

Способ обработки среза низа блузки зависит от качества ткани, модели и желания заказчика. Так же срез низа можно обработать с различными элементами отделки. Прежде чем обрабатывать срез низа, его необходимо осноровить.

Срез низа блузки обрабатывают аналогично срезу низа рукава, т.е.  следующими способами:

| Графическое изображение | Технологическая последовательность обработки | Вид ткани |
| --- | --- | --- |
| Обработка низа швом вподгибку с открытым срезом |  |  |
|  | 1. Обметать срез низа. 2. Подогнуть и застрочить предварительно обметанный срез. 3. Приутюжить низ. | Для всех тканей |
| Обработка низа швом вподгибку с закрытым срезом |  |  |
|  | 1. Подогнуть и застрочить низ швом вподгибку с закрытым срезом. 2. Приутюжить низ. | Для тонких тканей |
| Обработка низа потайными стежками |  |  |
|  | 1. Обметать срез низа. 2. Подогнуть и подшить низ потайными стежками. 3. Приутюжить низ. | Для всех тканей |
| Обработка низа клеевой паутинкой |  |  |
|  | 1. Обметать срез низа. 2. Закрепить подогнутый срез клеевой паутинкой. 3. Приутюжить низ. | Кроме прозрачных |

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Обязательно указывайте, за какое число работа!!!