183-184 Уважаемые студенты 270! Это задание на 6 уроков!

Тема: Обработка блузки с различными элементами отделки .

Сегодня  вы работаете самостоятельно по учебнику Труханова «Основы технологии швейного производства»,  учебник  в группе стр.209-212

Задание:

1Внимательно прочитать текст.

2. Законспектировать в тетрадь (обязательно схемы или рисунки) :

-Виды сборок и их обработка

-Мягкие , незаутюженные  складки

-Буфы

3.Перечислить современные виды отделки с краткой характеристикой, используя дополнительную литературу или интернет.

185-186

Тема:  «Окончательная обработка изделия»

Задание:

1.Внимательно прочитайте всё задание

2.Изучите предложенный текст

3. Таблицу занесите в тетрадь, заполняя пропущенные слова печатными буквами или подчёркивая.

Окончательная отделка имеет больше значение для придания швейным изделиям законченного товарного вида. К процессам окончательной отделки относятся: прокладывание отделочной строчки; разметка и выметывание петель; чистка изделия; окончательная влажно – тепловая обработка , разметка и пришивание пуговиц. На каждом этапе данной поузловой обработке нужно быть очень внимательным и аккуратным. Должны быть четко выполнены основные требования к качеству изготовления петель ,должны знать и уметь пришивать пуговицы к различным тканям. Во время чистки, изделие очищают от следов мыла и мела, удаляют все строчки временного скрепления, обрезают оставшиеся концы ниток от машинных строчек. После этого изделие чистят механической щеткой ,удаляя с его поверхности пыль. Для ВТО изделия используют утюги либо парогенератор. На всех этапах практической работы должны соблюдаться правила безопасного условия труда.

Последовательность выполнения окончательной обработки блузки

| № | Последовательность | Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладывание отделочной строчки | Ширина о.с. зависит………………., на всех участках должна быть одинаковая |
| 2 | Разметка и выметывание петель | Петли намеляются на………………полочке, расстояние между петлями в лёгкой одежде 10см. (или в зависимости от модели) Петли выметываются на ./м ……….кл. |
| 3 | Чистка изделия | Во время чистки, изделие очищают от следов мыла и мела, удаляют все строчки ……….соединения, обрезают оставшиеся концы ниток от машинных строчек. После этого изделие чистят механической щеткой, удаляя с его поверхности пыль. |
| 4 | ВТО готового изделия | Используют …….либо парогенератор, с лицевой стороны ВТО рекомендуется выполнять через……. |
| 5 | Пришивание пуговиц | Пуговицы пришиваются нитками в……. сложения. Пуговицы на ножке пришиваются нитками……………., а с отверстиями нитками в………………………. |
| 6 | Проверка качества готового изделия | Выполняется на столе или…………………. |

3.Ответить на вопрос: почему рекомендуется пришивать пуговицы после ВТО?

187-188

Тема:  «Проверка качества готового изделия»

Задание:

1.Внимательно прочитать текст

2. Законспектировать в тетрадь

3. Зарисовать рисунок под А).

Проверка качества готового изделия  проводится  на манекене и столе в определённой последовательности. На манекене проверяют художественно- эстетические показатели Одновременно контролируют посадку и качество соединения деталей и отделочных строчек.

На столе вначале проверяют перед  и спинку с лицевой стороны, а затем с изнаночной. Правильность обработки изделия проверяют сверху   вниз в определённой последовательности. При проверке качества изделия контролируют следующие параметры: симметричность  формы и расположения парных деталей; правильность расположения деталей;  ровноту краёв деталей; качество канта обтачных деталей; правильность направления рисунка; симметричность рисунка в парных деталях; качество строчек и швов; качество клеевого соединения; правильность обработки застежек; пришивание фурнитуры; качество обработки срезов;  качество ВТО.

А)

На рисунке пронумеровать стрелки, а затем  написать, что проверяется  данной стрелкой  (напр. 1- качество отделочной строчки)

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Обязательно указывайте, за какое число работа!!!