197-198-199 200  ( эти цифры обозначают количество уроков)

Тема  Детали кроя юбки. Дублирование деталей. Подготовка юбки к примерке

Задание:

1. Зарисовать детали кроя прямой юбки, указать срезы, линии, нить основы (материал берете из тетрадей по ТОК).  Записываете,  как делали блузку.

2 Технологическая последовательность обработки прямой юбки (в тетрадь)

- Подготовка деталей кроя к сметыванию.

- Подготовка юбки к примерке.

- Проведение примерки. Исправление дефектов.

- Обработка вытачек.

- Обработка шлицы или разреза.

- Обработка боковых срезов.

- Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией.

- Обработка верхнего среза юбки

- Обработка нижнего среза юбки.

- Окончательная обработка юбки

Подготовка деталей кроя к сметыванию  ( в тетрадь).

-Перенос конструктивных линий (путем перехлапывания, с помощью портновских булавок, копировальными стежками).

Подготовка юбки к примерке  ( в тетрадь)

- Сметать вытачки по намеченным линиям на переднем и заднем полотнищах юбки.

- Сметать боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки по намеченным линиям, оставляя при этом в левом боковом шве не сметанный участок длиной 16-18 см.

- Соединить две кромки накладным швом с открытыми срезами.

- Приметать кромку к верхнему срезу юбки с изнаночной стороны прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см, чтобы предохранить верхний срез юбки от растяжения во время примерки.

- Подогнуть нижний срез юбки по намеченной линии подгиба низа и заметать.

- Проверить качество сметанный юбки.

Проведение примерки:

1.Проверить посадку юбки на фигуре.

1.Уточнить длину, ширину вытачек и длину шлицы.

2.Уточнить длину юбки.

Обработка вытачек (в тетрадь)

Вытачки  в  юбках бывают  только  неразрезные.  Их  стачивают  по

линии  разметки,  начиная  от  верхнего среза,  сводя  на нет   в  конце.  За-

утюживают вытачки в сторону средней линии переднего и заднего по-

лотнища,  сутюживая в концах слабину.

Схему зарисовать из материала, ранее изученного.

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Обязательно указывайте, за какое число работа!!!

Работа должна быть отправлена не позднее 16час. 16.04