16.04     201202-203 204

Тема  Обработка боковых срезов юбки

Задание:

1.Обработка боковых срезов
( в тетрадь)

- Сложить детали переднего и заднего полотнищ юбки лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы.

- Сметать детали переднего и заднего полотнищ юбки по намеченным линиям.

- Стачать. Удалить нитки сметывания. Приутюжить швы.

- Швы обметать.

- В плотных тканях и тканях средней толщины  швы  разутюживают (рис.б) в два приёма: сначала от низа до линии бедер, затем от верхнего среза до линии бедер, используя универсальную колодку. В тонких тканях швы заутюживают (рис.а).

Тема: Способы обработки карманов в юбке.

Карманы подразделяют на прорезные, не прорезные   и накладные. Существует множество способов обработки карманов. Накладные карманы более подробно мы разбирали ранее. Сегодня знакомимся с видами и обработкой карманов для юбки.

Задание:

1.Зарисовать схему и написать последовательность обработки кармана  со скосом. ( Рис.а.)

2. Зарисовать схему и написать последовательность обработки кармана   в рамку. ( Рис.б.)

а)

- Притачать с одновременным обметыванием верхнюю подкладку кармана к обтачке, ш.ш. 8мм; ( стр.1)

- Обтачать вход в карман обтачкой, ш.ш.5мм; (стр.2)

- Настрочить отделочную строчку по входу в карман ш.ш. по модели; (стр.3)

- Притачать с одновременным обметыванием нижнюю подкладку кармана к отрезному бочку, ш.ш. 10мм; (стр.4)

- Стачать с одновременным обметыванием подкладку кармана, ш.ш.10мм; (стр.5)

- Закрепить концы кармана по боковым швам.( Стр.6)

б)

- Обметать нижний срез обтачки кармана; (стр.1)

- Притачать обтачки кармана по линии входа в карман, одновременно притачивая верхнюю подкладку кармана (стр. 2 и 3);

- Разрезать вход в карман, выправить обтачки;

- Настрочить нижний срез обтачки на подкладку кармана (стр.4);

- Притачать нижнюю подкладку кармана к припуску притачивания верхней обтачки, закрепить концы кармана и стачать подкладку кармана;( стр.5)

- Окантовать срезы (можно обметать)( стр.6)

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Обязательно указывайте, за какое число работа!!!

Работа должна быть выполнена и отправлена до16 час.17.04