21.04    213-214 215-216

Тема  «Способы обработки верхнего среза юбки»

Задание:

1Познакомиться со способами обработки  верхнего среза юбки

2.Законспектировать

Верхний срез юбки обрабатывают притачным поясом, обтачками, корсажной лентой или швом вподгибку (с эластичной лентой). С изнанки верхнего края юбки должны быть закреплены две вешалки шириной 0,5 см и длиной 7 см в готовом виде на расстоянии 2 см от боковых швов. Перед обработкой верхнего среза проверяют качество обработки юбки, форму линии талии и измеряют верхний срез.

Обработка пояса

| Последовательность | Технические условия |
| --- | --- |
| 1Выкраивание пояса | Длина пояса равна обхвату талии + 5-6см. на застежку. По длине он может состоять из двух частей: со швом на уровне бокового шва или под шлевками. Ширина пояса не менее 25 мм Пояс может быть цельнокроеным с подпоясом или отрезным. |
| 2. Дублирование пояса | Клеевую прокладку приклеивают к внутренней части пояса со стороны изнанки, уравнивая ее верхний срез с линией сгиба пояса или располагая на 1,0 см за линию перегиба пояса, или на всю ширину пояса |
| 3.Обтачивание концов пояса | Пояс перегибаем по длине пополам лицевой стороной внутрь и стачиваем ш. ш. 5-7 мм. |
| 4.Высекание углов | Оставляя припуск 2-3 мм. |
| 5.Вывертывание пояса на лицевую сторону | Заметываем прямыми стежками посередине |
| 6.ВТО | С лицевой стороны, через проутюжельник, сутюживая сгиб пояса |

Способы соединения прокладки с поясом:

1. Клеевая прокладка ставится на подпояс.

2.Клеевая прокладка переходит на пояс на 1-2 см.

3.Клеевая прокладка ставится полностью на пояс и подпояс.

4.Если прокладка не клеевая, то она настрачивается на подпояс.

1)                            2 )                     3)                               4)

3.  Зарисовать  и подписать схемы швов, которые применяются для обработки пояса.

Тема  «Обработка верхнего среза юбки поясом»

Задание:

1.Познакомиться с технологической последовательностью соединения верхнего среза юбки с поясом.

2.Зарисовать схемы.

3.Записать  последовательность соединения верхнего среза юбки с поясом.

рис.1

рис.2

Данные схемы зарисовать в тетрадь. На 2 схеме показан утюг на сгибе, его можно не рисовать.

С данным рисунком и схемой  только познакомиться.

| Последовательность | Технические условия |
| --- | --- |
| 1.Приметывание пояса | Юбку складывают с поясом лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и приметывают пояс со стороны юбки, т.к. делается посадка юбки между вытачками. Припуск 5-6 см располагается со стороны заднего полотнища. |
| 2.ВТО | Сутюживание посадки. |
| 3.Притачивание пояса | Стр.1 со стороны пояса ш.ш. 10мм. |
| 4.Выметывание шва притачивания пояса | Выметывают шов притачивания пояса, направляя припуски на пояс. Слегка приутюживают |
| 5.Обработка подпояса, одновременно вставляя вешалки | В юбках из тонких легкоосыпаемых тканей подгибают нижний срез подпояса на 0.8-0.9 см и заметывают таким образом, чтобы сгиб перекрывал шов притачивания пояса на 0.1-0.2 см. ( рис.1) В юбках из толстых и малоосыпаемых тканей срез подпояса обметывают (рис.2) |
| 6.ВТО | Приутюживание шва заметывания |
| 7.Прокладывание отделочной строчки | Закрепляют подогнутый край подпояса , прокладывая строчку в шов притачивания пояса или по поясу (стр. 2) на расстоянии 0.1-0.2 см от его края. |
| 8.ВТО | Предварительно убрав нитки временного назначения, с лицевой стороны через проутюжельник. |

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Обязательно указывайте, за какое число работа!!!

Работа должна быть выполнена и отправлена до16 час.22.04