-22.04. 217-218

Тема  «Обработка верхнего среза юбки обтачкой»

Задание:

1.Познакомиться с технологической последовательностью соединения верхнего среза юбки с обтачкой.

2.Выполнить конспект инструкционной карты в тетрадь.

Инструкционная карта на обработку верхнего среза юбки обтачкой

| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. Выкраивание обтачки | Обтачку выкраивают по форме юбки в области верхнего среза. Обтачка может состоять из нескольких частей, которые соединяют стачным швом в разутюжку шириной 0,5-0,7 см |  |
| 2. Дублирование обтачки прокладкой | Нить основы на прокладке проходит вдоль детали. Дублируют обтачку прокладкой |  |
| 3. Обработка верхнего среза юбки | К припускам притачивают (стр.1) боковые стороны обтачки швом шириной 0,5-0,7 см. Швы притачивания разутюживают. Обметывают нижний срез обтачки и припуска застежки одной строчкой. Совмещают верхний срез юбки и верхний срез обтачки, сложив их лицевыми сторонами внутрь. Обтачивают верхний срез юбки обтачкой (стр 2) |  |
|  | Шов обтачивания вывертывают, выправляют, выметывают с образованием канта из юбки и настрачивают на обтачку или закрепляют отделочной строчкой (стр 3) |  |

3.  Ответить на вопрос: Для какого способа обработки верхнего срез юбки расход ткани меньше? Ответ обоснуйте.

Тема:  «Способы обработки низа юбки»

Задание:

1Внимательно прочитайте  и запишите  в тетрадь со слов прежде чем….

2. Способы обработки низа юбки  (смотрите в разделе обработка блузки, переписывать в тетрадь не надо)

Низ юбки может быть обработан различными способами, в зависимости от качества ткани, модели и желания заказчика. Так же срез низа можно обработать с различными элементами отделки. Прежде чем обрабатывать срез низа, его необходимо осноровить. Для этого юбку складывают лицевой стороной по середине передней и задней частей, совмещая боковые швы, вытачки, срез низа и т. д. Уточняют при помощи лекала и наносят линию подгиба низа. Линию подгиба низа переносят на другую сторону низа. Нижний срез юбки обметывают на специальной машине по лицевой стороне. Затем припуск на подгиб заметывают и обрабатывают

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Работа должна быть выполнена и отправлена до16 час.23.04