22.04    53-54

Практическая работа № 8. «Способы чистки и хранения

швейных материалов».

Цель: Самостоятельно познакомиться с символами  по чистке  различных видов материалов.

Норма времени:   2 часа

Обеспечение занятия:  рабочая тетрадь, образцы  символов,  Теоретическая часть:

Стирка и химчистка – процессы, проводимые с использованием химически активных веществ, поэтому выбор моющих средств и средств химчистки должен проводиться с учетом волокнистого состава материала. Изделия из текстурированных нитей с плохо фиксированной извитостью теряют объемность, если температура сушки изделий будет превосходить температуру термофиксации текстурированных нитей. Поэтому для одежды из шерстяных тканей и для шерстяных трикотажных изделий рекомендуется сухая химчистка.

При трении и кручении, которые происходят при стрике и химчистке, сильно раздвигаются нити в изделиях из натурального газа, газа – шифона, шифона, креп – жоржета, поэтому такие изделия рекомендуется стирать вручную.  Недопустимо в стиральные растворы для хлопчатобумажных тканей добавлять сильнодействующие окислители.  Обработку изделий из тканей, имеющих на лицевой поверхности вертикально стоящий ворс – бархат, велюр, плюш, вельветы, а также  из тканей  с рельефным оформлением лицевой поверхности следует проводить на паровоздушных манекенах.

Условно пятна можно разделить на следующие группы:

- растворимые в воде. От пищевых продуктов, содержащих сахар, от столярного клея, от растворимых в воде солей, от некоторых водо-растворимых красителей и др.

- растворимые в органических растворителях (спирт, бензин и др.). От жира, машинного масла, масляных красок, лака, смолы, крема, гуталина, воска, паркетной мастики и др.

- нерастворимые в воде и органических растворителях. От жидких красок, окиси солей и металлов, дубильных веществ, нерастворимых в воде природных и искусственных красок, белковых веществ, от крови, гноя, мочи, плесени и др.

Большую часть свежих пятен можно устранить, промывая их водой – сначала холодной, затем горячей. При этой обработке обычно нужно иметь в виду, что на некоторых материалах от воды также образуются пятна. Поэтому сначала нужно сделать пробу. Один из лучших способов удаления пятен – обработка их отбеливателями. Этот способ, однако, неприменим для цветных тканей, так как отбеливатели могут разрушить их окраску.

В процессе хранения материалы и изделия следует оберегать от сырости, плесени, прямых солнечных лучей, пыли, нагревания, моли.

Практическая часть:

Ход работы:

Задание 1.Познакомиться с теоретической частью вопроса.

Задание  2. Самостоятельно изучить символы ухода за изделиями, используя  учебник «Материаловедение швейного производства» в разделе «Уход за изделиями»

Задание  3. Зарисовать и расшифровать 7, наиболее часто встречающихся символов, по вашему мнению.

Вывод.

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Обязательно указывайте, за какое число работа!!!

Работа должна быть выполнена к 16час. 23.04

Уважаемые студенты 270гр!!!  Не испортите себе оценки последней практической работой.  Предмет материаловедение закончился. Д/з будет выставлен автоматически по совокупности оценок, полученных на занятиях в колледже и во время Д.О., большее внимание будет обращаться на оценки, полученные в колледже. Если возникнут вопросы – звоните или пишите на почту.

Оценки по Д.З. пойдут в диплом. Отчет зав. отделением СПО сдаю 27.04.