23.04   219-220

Тема: Обработка шлицы в юбке.

Задание:

1.Познакомиться с технологической последовательностью обработки шлицы в юбке.

2. Законспектировать в тетрадь.  (Схемы надо)

Так выглядит разрез (не рисовать)

Так выглядит шлица (рисовать не надо)

Технологическая карта обработки шлицы

| № | Последовательность | Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наметить линию подгиба низа и линию среднего шва | С изнаночной стороны на 4,0 см от нижнего среза и на 1,0-1,5 см от среднего среза |
| 2 | Продублировать припуск на обработку шлицы верхней части шлицы. | С изнаночной стороны до линии среднего шва и до линии подгиба низа (рис.1) |
| 3 | Продублировать нижнюю часть шлицы клеевой кромкой | С изнаночной стороны нижней части шлицы проложить кромку шириной 1,0-1,5 см. (рис.1) |
| 4 | Обметать срезы задней части юбки. Обметать средние срезы, верхние и боковые срезы шлицы. | Оверлог |
| 5 | Застрочить припуск на обработку нижней части шлицы | Перегибая припуск на 0,5-0,7 см в сторону изнанки и прокладывая строчку на 0,2-0,3 см от сгиба |
| 6 | Стачать средние срезы юбки | Складывая срезы лицевыми сторонами внутрь швом шириной 1,5см ,начиная от верхнего среза юбки и заканчивая на 1 см ниже верхнего среза шлицы (рис.2) |
| 7 | Разутюжить средний шов задней части юбки | Шов может быть заутюжен, одновременно заутюживая припуск на обработку верхней части шлицы так, чтобы сгиб шлицы являлся продолжением среднего шва. |
| 8 | Обметать нижний срез юбки | По лицевой стороне |
| 9 | Заметать припуск на подгиб низа юбки. Приутюжить низ юбки. | По намеченной линии подгиба низа в сторону изнанки |
| 10 | Наметить линию отделочной строчки по верхнему краю шлицы. | Отделочная строчка по шлице делается под углом 45 градусов к среднему шву. Заканчивают её, не доходя до среза припусков шлицы на 1,0-1,5 см. (рис.3) |
| 11 | Закрепить шлицу вверху. | Двойной обратной строчкой по намеченной линии так, чтобы все невидимые части шлицы были закреплены. (рис.3) стр.2 |
| 12 | Приутюжить шлицу в готовом виде. | С лицевой и с изнаночной стороны |

Рис.1РРис.3Рис.2

3. Ответить на вопрос: Во всех ли тканях можно обработать шлицу?  Ответ обоснуйте.

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Работа должна быть выполнена и отправлена до16 час.24.04