26.03 Выполнение работ

Тема  Способы обработки воротника

Последовательность обработки воротника с отделочной строчкой.

Заполнить таблицу  в разделе технические условия . Последовательность обработки возьмите из темы «Обработка края борта с отделочной строчкой», т.к. всё аналогично только вместо края борта пишите воротник, указываете срезы воротника.  Зарисовать схему ( оставить место)

| Последовательность | Технические условия |
| --- | --- |
| 1Дублирование частей нижнего воротника | В зависимости от качества клеевая прокладка попадает в швы или не доходит до них на 1мм |
| 2 Стачивание частей нижнего воротника | Ш.ш 1см. Шов разутюживается |
| 3Наметывание верхнего воротника на нижний |  |
| 4Обтачивание среза концов и отлёта воротника |  |
| 5Подрезание шва обтачивания |  |
| 6Вывёртывание на лицевую сторону |  |
| 7Вымётывание отлёта и концов воротника |  |
| 8.ВТО |  |
| 9Прокладывание отделочной строчки | В готовом виде изделия |

Последовательность обработки воротника в чистый край ( записать в тетрадь)

1Дублирование частей нижнего воротника

2 Стачивание частей нижнего воротника

3Наметывание верхнего воротника на нижний

4Обтачивание среза  отлёта воротника

5Настрачивание шва обтачивания на нижний воротник

6Обтачивание среза концов  воротника

7Вымётывание отлёта и концов воротника

8.ВТО воротника

Работы отправлять на почту boss26kab@yandex.ru