Задание на 27.03 Выполнение работ Уважаемые студенты! Это материал на4 урока. Материаловедения больше не будет, поэтому постарайтесь всё доделать и отправить.

Тема: Способы обработки горловины в легкой одежде без воротника

- Обтачным швом

- Обтачкой, выкроенной по форме горловины

- Обтачкой с кантом

- Окантовочным швом

- Обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы — косой бейкой

| Графическое изображение | Технологическая последовательность обработки | Рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
| Обработка горловины обтачкой в чистый край |  |  |
|  | 1. Обметать срез обтачки. Обметывание производить с лицевой стороны обтачки. 2. Обтачать срез горловины обтачкой. 3. Настрочить припуск шва обтачивания на обтачку. 4. Приутюжить горловину . 5. Закрепить обтачки по плечевым и боковым швам строчкой. | Согласно модели |
| Обработка горловины обтачкой с отделочной строчкой |  |  |
|  | 1. Обметать срез обтачки. Обметывание производить с лицевой стороны обтачки. 2. Обтачать срез горловины обтачкой. 3. Приутюжить шов обтачивания , выправляя кант из основной детали. 4. Проложить отделочную строчку по краю горловины 5. Приутюжить горловину 6. Закрепить обтачки по плечевым и боковым швам строчкой. | Согласно модели |
| Обработка горловины притачной обтачкой |  |  |
|  | 1. Притачать обтачку к срезу горловины , складывая детали лицевыми сторонами внутрь. 2. Обметать припуски шва притачивания обтачки. Обметывание производить со стороны обтачки. 3. Заутюжить припуск шва притачивания обтачки. Припуск направить на основную деталь. | Согласно модели |
| Обработка горловины окантовочным швом |  |  |
|  | 1. Обогнуть открытый срез детали окантовкой, сложенной пополам в долевом направлении лицевой стороной вверх и сколоть булавками. 2. Проложить строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от края окантовки. 3. Приутюжить горловину . |  |
| Обработка горловины окантовочным швом вдвое сложенной окантовкой |  |  |
|  | 1. Притачать окантовку горловины , сложенную вдвое, к срезу горловины, складывая детали лицом к лицу и уравнивая срезы. 2. Обогнуть срезы окантовки и горловины , и закрепить край окантовки строчкой. Строчку прокладывают в шов притачивания окантовки. 3. Приутюжить горловину (проймы). | Обработка горловины в изделиях из прозрачных материалов. |

Уважаемые студенты 270 гр.!!!  Данную тему полностью законспектировать и передать всё    на почту boss26kab@yandex.ru