29.04  Уважаемые студенты 270 гр.!!! Это последнее задание по выполнению работ. Итоговая оценка за курс будет поставлена с учетом занятий в колледже. Должники поторопитесь!!!!

Работу передать на почту boss26kab@yandex.ru

Работа должна быть выполнена и отправлена до16 час.30.04

Тема: Проверочная работа по теме: «Технология обработки юбки»

Задание:

1.Зарисовать предложенную модель юбки в тетрадь

2Кратко написать описание модели

3.Определить способы обработки следующих узлов предложенной модели:

- верхнего среза юбки

-способ притачивания оборки

-обработка среза низа оборки

-обработка боковых срезов

4.Зарисовать  схемы данных узлов и подписать строчки.

5Вывод.

Юбка   прямого                            силуэта, к низу расширена за счет притачной оборки шириной 15 см.   Юбка на подкладке с обтачкой и застежкой на потайную молнию в боковом шве. Переднее и заднее полотнища с талевыми вытачками. По линии притачивания оборки и по верхнему срезу юбки отделочная строчка шириной 2 мм.