Задание на 21 апреля по МДК технология производства сварных конструкций.

Вы сейчас учитесь дистанционно, поэтому предлагаю вам составить тех. процесс решётки на окно в наш кабинет 22. Сортамент металла предлагаю вам уголок 50*5, арматуру диаметром 10мм. Размер окна: ширина 2500мм, высота 3000мм. На портале академии есть курс: параметры режимов сварки. Прочитать главу 2. Выполните задание 2.4 в этой главе, чтобы вспомнить, как выбираются режимы сварки.

Практическая работа

Название. «Составить технологический процесс изготовления сварных рещётчатых конструкций»

Цель. Формирование профессионально-практических знаний, необходимых в производственно -  технологических процессах при изготовлении решётчатых конструкций.

Ход работы: 1. задание

- Нарисовать решётку на ваш выбор.

- Изготовлена из стали марки 08кп. Дать полную характеристику стали, её свариваемость.

- Подобрать сварочные материалы и обосновать их выбор.

- Обосновать выбор оборудования и приспособлений.

- Подобрать режимы сварки.

- Описать требования к подготовке металла под сварку.

- Описать, какой способ сборки применяли и почему?

- Техника и технология сварки  ( положение сварки, протяжённость швов, катет швов, меры предупреждений деформаций, способы наложения швов)

2 задание

Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы, изображённой на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки. Рис.1

По итогам работы сформулируйте вывод.