23 мая,  25 мая и 26 мая

группа 275

МДК 03.01 «Организация и технология  ремонта  оборудования различного назначения»

Тема занятия:  Сборка трубопроводов. (продолжение)

План занятия:

1.ознакомиться с теоретическим материалом

составить конспект в виде таблицы

| вид соединения | последовательность сборки | испытания | преимущества | недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Соединение накидной гайкой.

Разъёмное соединение труб небольшого диаметра.

Преимущества:

- небольшие  габариты

- требует меньше времени на сборку (чем фланцевое)

Последовательность сборки:

- На конец одной трубы надевают накидную гайку и конец отбортовывают

- На второй трубе закрепляют патрубок с резьбой или нарезают резьбу.

- Между торцами помещают уплотнительную прокладку

- Торцы стягивают накидной гайкой, навертываемой на резьбу.

Неподвижные неразъёмные соединения.

Соединение сваркой.

Осуществляется оплавкой концов труб и заполнением зазора между трубами жидким металлом, который застывая, образует прочное и герметичное соединение.

Преимущества:

- Имеет высокую прочность, герметичность и долговечность.

- Широкое применение.

Недостатки:

1.Требуется сложное пожаро-, взрывоопасное оборудование.

2. Высокая квалификация рабочего.

3. Образование наплывов расплавленного металла на внутренних стенках труб, что увеличивает сопротивление движению жидкости.(Особенно в трубопроводах малого диаметра 10 – 32 мм. Чтобы исключить этот дефект применяют сварку враструб.)

Испытание собранного трубопровода.

После сборки и монтажа трубопровода производят их испытание, которое выполняется в два этапа.

- Визуальный контроль – заключается в осмотре все линии трубопровода, узлов соединений и трубопроводной арматуры с целью обнаружения механических повреждений, нарушения антикоррозийного покрытии, скручивания шланговых соединений, которые не допустимы.

- Испытания на плотность и прочность.

Трубопровод постепенно наполняют водой и отмечают мелом все места, где появляется течь.

Воду выпускают и устраняют обнаруженные неплотности

3.   Гидравлические испытания – где проверяют прочность всех элементов, герметичность всех соединений под давлением, предусмотренным ТУ.

После проведения испытаний:

- дефектные детали подлежат замене

- соединения подтягивают или собирают

!!! После устранения недостатков испытания повторяют.

Для паровой арматуры, кроме гидравлических испытаний , поводят испытания паром сходных давления и температуры, при которых она будет работать в период эксплуатации.

Испытания на герметичность производят с помощью

1) ультразвуковых течеискателей, работающих по принципу улавливания ультразвуковых шумов, преобразования их в звуковые частоты, и прослушивание или воспроизведение их на приборе.

2) смесью воздуха и фенола; воздуха и радиоактивных изотопов;  гелия с воздухом – берут пробы с помощью прибора (заборника),  в случае негерметичности  - избыток гелия определяют масс-спектрометром.

Сборка труб развальцовкой

.

Перед сборкой концы соединяемых труб развальцовывают. (Расширяют (раскатывают) концы труб изнутри специальным инструментом).

Концы развальцованных труб соединяют штуцером и закрепляют с помощью гайки и ниппеля. Для повышения герметичности соединения используют медные прокладки.

Последовательность сборки:

- Установить на медные трубки ниппели и накидные гайки

- Развальцевать концы медных трубок

- Соединить развальцованный  конец медной трубки с присоединительной поверхностью штуцера.

- Навернуть  и затянуть накидную гайку, чтобы ниппель был плотно прижат к развальцованному концу трубки.

- Соединительный штуцер установить  присоединительной поверхностью к развальцованному концу трубки.

- На резьбу штуцера навернуть и затянуть накидную гайку, чтобы ниппель был прижат к развальцованному концу трубки.

- Проверить соединение на герметичность.

Сборка труб при помощи штуцеров

Применяется при соединении стальных и медных труб со шлангом.

К  концам трубы приваривают ниппели, имеющие сферические головки.

Плотность соединения обеспечивается усилием затяжки накидной гайки.

Для увеличения плотности соединения устанавливают медные прокладки.

Последовательность сборки:

1.Установить шаровой ниппель по посадочному месту штуцера.

2.Навернуть и затянуть накидную гайку по резьбе штуцера.

3.Соединительный штуцер установить посадочным местом на шаровой ниппель.

4.Навернуть и затянуть накидную гайку на соединительном штуцере.

Соединение труб с помощью раструбов

Рис. 3.12. Раструбное соединение чугунных труб с заполнителем; а – твердеющим; б – эластичным (резиновым); 1 – гладкий конец трубы; 2 – раструб; 3 – цемент; 4 – смоляная прядь; 5 – желобок; 6 – резиновое кольцо

Применяется для соединения чугунных и винипластовых трубопроводов.

Раструб – это увеличенный диаметр конца трубы, полученный с помощью специальной стальной оправки соответствующего диаметра и формы, разогретой до высокой температуры.

Раструб служит для соединения отдельных деталей трубопровода между собой.

Длина раструба зависит от диаметра трубы (60 -75 мм), ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленной в раструб  другой детали  -

6 -7 мм.

При соединении деталей зазор раструба заделывают уплотнителями и цементом.

Последовательность сборки:

- Концы соединяемых деталей зачищают.

- В раструб одной трубы вставляют прямой конец другой трубы и центрируют обе детали (ширина зазора по всей окружности должна быть одинаковой)

- Вокруг второй трубы наматывают несколько колец жгута.

- Плотно вгоняют кольцо из жгута в зазор раструба.(уплотнитель должен заполнить 2/3 высоты раструба)

- Оставшийся зазор заделать цементным раствором очень плотно.

Клеевое соединение труб.

Применяется при соединении трубопроводов  из  стали, поливинилхлорида наружным диаметром до 133мм, работающих при давлении до 1 МПа, рабочей температуре 60 -90 С.

Преимущества:

- Обеспечивает прочность, плотность и противокоррозионную защиту стыков

соединяемых труб.

- применяется при сборке труб, имеющих коррозионно-стойкие покрытия: оцинкованных, эмалированных, алюминированных.

Клеевые соединения подразделяют на три типа.

Типы клеевых соединений

- бандажные

- раструбные (муфтовые)

- клеемеханические

Последовательность сборки: ( клеевого раструбного соединения)

- место соединения очистить от загрязнений

- наружную поверхность ровного конца трубы и внутреннюю поверхность раструба зачистить шлифовальной шкуркой и обезжирить.

- на подготовленную поверхность нанести клей равномерным тонким слоем.

- конец трубы ввести в раструб до упора, слегка припрессовывают и выдерживают  под давлением.

- соединения можно использовать для дальнейшего монтажа через 2 часа.

задание на 27 мая

Контрольная работа №1

По теме «Технология сборки трубопроводов»

Время выполнения – 45 мин                 Максимальный балл – 32 балла

| № зад | Текст задания | баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для чего предназначены трубопроводы? | 1 |
| 2 | Перечислите основные части трубопровода | 3 |
| 3 | Перечислите соединительные элементы трубопроводов | 3 |
| 4 | Назовите разновидности фитингов | 4 |
| 5 | Какие виды арматуры вы знаете? | 4 |
| 6 | Классифицируйте трубопроводы по назначению | 3 |
| 7 | Классифицируйте трубопроводы по конструкции | 2 |
| 8 | Какие общие требования предъявляют к трубопроводам? | 4 |
| 9 | Каково назначение трубопроводной арматуры? | 3 |
| 10 | Какую слесарную операцию выполняют для придания трубам изогнутой формы? | 1 |
| 11 | Какие виды соединений применяют при сборке трубопроводов? | 3 |
| 12 | Что называют сбегом? | 1 |
| 13 | Что называется сгоном? | 1 |
| 14 | Что такое фланец? | 1 |

критерии оценки

«5» - 32 б

«4» - 30 б – 25 б

«3» - 24 б -  20 б

Выполненное задание отправить по адресу электронной почты boss37kab@yandex.ru

не позднее  27 мая.

последнее занятие будет 26 мая.

должники вышлите  работы,  пожалуйста!!