30. 04 .2020

группа 275

МДК 03.01 «Организация и технология  ремонта  оборудования различного назначения»

Тема занятия: Сборка трубопроводов.

План занятия:

1. Изучить теоретический материал.

2. сделать конспект по плану:

- назначение трубопроводов

- основные части трубопроводов

- классификация трубопроводов (Сделать таблицу)

- Общие требования к трубопроводам:

- Основная  характеристика трубопровода

- Арматура (сделать таблицу)

| вид арматуры | назначение | особенности |
| --- | --- | --- |

Теоретические сведения

Системы трубопроводов применяют в силовых установках (для подачи воды и топлива), в станках и другом технологическом оборудовании (для подвода масла к местам смазки и зажимным устройствам, и охлаждающей жидкости в зону обработки), в прессовом оборудовании (для подвода жидкостей и газов к силовым цилиндрам).

Трубопроводы предназначены для подвода жидкостей, газа и пара к узлам гидро - и пневмо - систем.

(Трубопровод состоит из труб, соединяемых между собой и с конструктивными элементами оборудования при помощи специальных соединительных элементов, крепежных деталей и арматуры),

Основные части трубопровода:

1. Трубы

2. Соединительные элементы:

- Фитинги:

- Муфты

- Угольники

- Тройники

- Фланцы

- Крепежные детали

3. Арматура:

- Запорная

- Предохранительная

- Регулировочная

- Указательная

Классификация трубопроводов:

1.  По назначению:

- Высокого давления

- Среднего давления

- Низкого давления

2. По конструкции:

- Жесткие

- Гибкие

Жесткие – выполняются из чугунных, стальных, медных, латунных, алюминиевых и пластиковых труб. Наиболее распространено применение стальных труб.

В зависимости от способа изготовления трубы бывают цельнотянутыми (бесшовными) и сварными.

Гибкие – резиновые шланги из термостойких материалов, гибкие металлические герметические рукава. В зависимости от величины давления применяют шланги без оплёток, с одной, двумя или тремя хлопчатобумажными или металлическим оплётками.

Имеют большие преимущества перед жесткими:

не боятся вибрации, по ним можно проводить жидкость к качающимся деталям и движущимся гидродвигателям, их удобнее монтировать.

-  Для передачи охлаждающей жидкости – используют обычные водопроводные трубы.

-  Для подачи горячей воды и пара среднего давления  - бесшовные трубы.

-  Для подачи рабочей жидкости  в системах гидроприводов – стальные цельнотянутые трубы.

-  Для подвода смазывающих масел – медные трубы.

Общие требования к трубопроводам:

- Чистота внутреннего прохода отверстия.

- Полная непроницаемость.

- Долговечность.

- Простота и удобство обслуживания.

- Основной характеристикой трубопровода является условный проход – номинальный внутренний диаметр.

Его определяют по формуле   d =  0,46 Q| v

В зависимости от требуемой пропускной способности Q (л/мин) и допустимой скорости потока в трубопроводе v (м/с).

-Трубопроводная арматура -  предназначена  для включения, отключения и регулирования потока пара, газа или жидкости.

В зависимости от назначения различают следующие группы арматуры:

- Запорная - предназначена для включения или отключения пара, жидкости или газа (краны, вентили, задвижки)

Краны изготавливают литыми из чугуна, бронзы, алюминиевых сплавов.

Вентили(используют в случае значительных потоков жидкости) имеют значительные преимущества  по сравнению с кранами:

- они проще в изготовлении и ремонте, т.к. притирать приходится узкие кольцевые поверхности вместо широких конических поверхностей в кранах;

- для открывания и закрывания вентелей  не требуется прикладывать большие усилия

- притертые поверхности вентелей меньше изнашиваются.

Присоединяют краны и вентили к трубам на резьбе, на фланцах.

Пробки к корпусам кранов и золотники к зеркалам корпусов вентилей притирают микропорошками, специальными пастами с керосином, мелко толченым стеклом.

- Предохранительная  - служит для защиты трубопровода в случае опасного повышения давления (клапаны, реле давления, резервуары)

- Регулирующая – регулирует давление или количество подаваемой жидкости или газа (дроссели, предохранительные клапаны, обратные клапаны, золотники)

- Указательная –  показывает различные параметры в системе (указатели уровня жидкости, манометры маслоуказатели, водомерные стекла)

Выполненное задание отправить по адресу электронной почты boss37kab@yandex.ru

не позднее 6  мая.