24. 04 .2020

группа 275

МДК 03.01 «Организация и технология  ремонта  оборудования различного назначения»

Тема занятия: Инструменты и приспособления, применяемые при разборке. Особенности  разборки  резьбовых  соединений

План занятия:

1. Изучить теоретический материал.

2.составить конспект занятия по плану:

- составить таблицу «Инструменты и приспособления»

| название приспособления (инструмента) | назначение | рисунок |
| --- | --- | --- |

3. Таблица «Особенности разборки резьбового соединения»

| Вид дефекта | Способ разборки |
| --- | --- |

4.Таблица «Способы удаления сломанной шпильки или винта»

| Вид дефекта | Способ разборки |
| --- | --- |

5.Таблица «Способы   разборки заклепочных  соединения»

| Способ разборки | Применяемый инструмент |
| --- | --- |

6. Правила  техники безопасности

1.

2.

3.

4.

…

10

Теоретический материал

Применяемые приспособления

Для снятия с валов посаженных с натягом шкивов, звездочек, зубчатых колес, подшипников и других аналогичных деталей следует пользоваться приспособлениями: двух- и трехзахватными съемниками различных типоразмеров (рис. 20.1, а); винтовыми, рычажно-реечными и гидравлическими прессами (рис. 20.1, б); винтовыми приспособлениями различных конструкций (рис. 20.1, в, г); гидравлическими съемниками (рис. 20.1, д), где плунжерный насос 3 нагнетает масло в цилиндр 2 для перемещения поршня 1, производящего выпрессовку детали. В зависимости от назначения приспособления могут быть специальными, предназначенными для снятия какой-либо определенной детали, и универсальными, позволяющими снимать различные детали.

Рис. 20.1. Съемные приспособления

а – двухзахватный съемник; б – винтовой пресс; в – специальный винтовой съемник; г – цанговый съемник; д – гидравлический съемник

Резьбовые соединения разбирают с помощью гаечных и специальных ключей различных конструкций, отверток, шпильковерток, механизированного инструмента с электро- или пневмоприводом, инерционно-ударного типа. При полной разборке узла крепежные детали складывают в специальный ящик, а при частичной разборке детали после снятия вставляют в предназначенные для них отверстия.

Неподдающееся из-за коррозии разборке резьбовое соединение погружают в керосин или смачивают керосином и разбирают по прошествии нескольких часов. Резьбу с забоинами на концах болтов или шпилек запиливают трехгранным напильником. При невозможности отвинтить гайку обычным способом ее отвинчивают с помощью зубила и молотка, отрезают ножовкой или газовым пламенем вместе с концом болта с последующей заменой гайки и болта.

Остаток сломанного винта или шпильки удаляют одним из следующих способов:

- при наличии выступающей резьбовой части на нее навинчивают гайку и контргайку и вращают гайку;

- при наличии выступающего на небольшую величину стержня винта или шпильки на его торце прорезают ножовкой или вырубают шлиц и отверткой выворачивают оставшуюся часть;

- торец сломанной части резьбовой детали ровно запиливают и накернивают по центру, после чего сверлом, диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр резьбы, высверливают оставшуюся часть;

- к застрявшему концу резьбовой детали приваривают либо гайку меньшего диаметра через ее отверстие, либо стержень, и с их помощью вывертывают сломанную часть;

- в запиленном торце застрявшего конца шпильки или винта накернивают и засверливают отверстие. В нем либо нарезают обратную резьбу под специально изготовленный болт, либо в него вставляют бор (закаленный конический стержень с зубьями) или экстрактор (то же, но вместо зубьев стержень имеет левую резьбу) с квадратом для ключа на конце для вывертывания сломанной части;

- закаленные сломанные резьбовые детали (в том числе метчики) удаляют либо электроискровым способом, используя в качестве электрода медную трубку диаметром на 1–2 мм меньше диаметра резьбы, либо отжигают, нагревая пламенем горелки или паяльной лампы, и удаляют ранее описанными способами.

При невозможности удаления указанными способами сломанного винта или шпильки их высверливают и нарезают резьбу следующего ремонтного размера, причем новая шпилька может выполняться ступенчатой.

Штифты при разборке соединений выбивают бородками с диаметром рабочего конца несколько меньшим, чем диаметр штифта.

Заклепочные соединения разбирают, либо срубая головку заклепки и бородком выбивая стержень, либо засверливая  накерненную головку сверлом несколько меньшего диаметра, чем диаметр стержня заклепки, на глубину, равную высоте головки, после чего головку надламывают, а заклепку выбивают бородком.

Узлы и механизмы с тяжелыми деталями разбирают с применением грузоподъемных приспособлений или подъемных кранов. Длинные валы разбирают с применением нескольких опор.

В процессе разборки производят дефектацию деталей и составляют дефектовочную (ремонтную) ведомость.

Разборка оборудования должна вестись при постоянном и строгом соблюдении правил техники безопасности:

- разборку машины, агрегата, узла выполнять только при их устойчивом положении;

- при разборке крепежа принимать меры против падения открепляемой детали и ее самопроизвольного перемещения;

- подъемно-транспортное оборудование, используемое при разборке, периодически проверять;

- использовать места захвата агрегатов и крупных узлов и деталей, указанные в технологических картах;

- не производить разборку агрегатов и узлов, подвешенных на подъемных механизмах;

- подкладку под опускаемый груз класть заранее, а не при опускании;

- при разборке использовать только исправный инструмент и приспособления. Гаечные ключи должны точно соответствовать размерам гайки или головки болта, рабочие поверхности ключа должны быть параллельны, не деформированы;

- запрещается наращивать ключ трубой или другими насадками;

- при разборке соединений с натягом особо обращать внимание на надежный захват детали;

- работы с электроинструментами производить только в резиновых перчатках и с резиновым ковриком под ногами.

Выполненное задание отправить по адресу электронной почты boss37kab@yandex.ru

не позднее 28  апреля.