Домашнее задание по МДК03.01 Технология сборки, ремонта, регулировки КИП гр.276 на13.04.20

1. Температура. Единицы измерения температуры .

Т емп е р а т у р о й называется физическая величина, характеризующая

степень нагретости тела. Температуру определяют косвенным

путем с помощью шкалы температуры.

Исходными значениями при построении шкалы температуры и

определении единицы измерения — градуса — являются температуры

перехода чистых веществ из одного агрегатного состояния

в другое. Используют два типа шкал: шкалу Цельсия и шкалу Кельвина.

Для шкалы Кельвина температура абсолютного нуля соответствует

—273,16 °С. Температура по шкале Кельвина обозначается

Т К, при этом между температурой по шкале Кельвина (Т К) и

по шкале Цельсия (^°С) существует соотношение Т К = ^ °С +

+273,16 °С. В системе СИ единицей измерения температуры является градус

Кельвина. Основными приборами для автоматического измерения температуры

объектов являются: термометры расширения, манометрические

термометры, термометры сопротивления с логометрами

или мостами, термопары с милливольтметрами или потенциометрами,

пирометры излучения.

§ 2. Термометры расширения. Манометрические термометры

Те рмоме т ры р а сши р е н и я ж и д к о с т н ы е  с т е к л я н ные

(рис. 42) применяют для измерения температуры от —100

до +650 °С. Принцип действия термометров расширения основан

на объемном расширении жидкости, находящейся внутри стеклянного

расширителя, под действием окружающей температуры.

Внутри корпуса / находится температурная шкала 2. В нижней

части термометра находится расширитель 4, который соединен

с капилляром 3 (трубкой с малым внутренним диаметром). Верхняя

часть капилляра запаяна. При нагревании расширителя жидкость,

находящаяся в нем, увеличивается в объеме.

Поднимаясь вверх по капилляру, жидкость устанавливается

на высоте, пропорциональной температуре нагрева. Отсчет ведется

по шкале в градусах Цельсия. В качестве рабочей жидкости

в стеклянных термометрах используют ртуть, спирт, керосин или

толуол. Ртуть является лучшей рабочей жидкостью, так как она

не обладает свойством смачиваемости, поэтому в стеклянном капилляре

не образует вогнутого мениска, что облегчит снятие показаний

с термометра.

Примечание от преподавателя. Тест конспекта пишем полностью. Рисунки рисовать не надо. Фотографии и рукописные тексты сохранять.