28. 04. 2020

356 гр. МДК 04.02 Выполнение работ по профессии «Слесарь – ремонтник»

Учебник В.Ю. Воронкин «Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования»

Контрольная работа по  теме  «Ремонт деталей металлорежущих станков».

Максимальное число баллов - 21. Время выполнения работы – 45 минут.

| № зад. | Текст задания | баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Как называется соединения, которые можно разбирать и собирать вновь без повреждений и разрушений? | 1 |
| 2. | Какие дефекты резьбовых соединений не подвергаются ремонту? | 1 |
| 3. | Какое соединение служит для передачи вращения валу от насаженной на него детали? | 1 |
| 4. | Назовите основные группы соединения деталей и механизмов. | 2 |
| 5. | Как произвести ремонт трещин в соединяемых деталях? | 2 |
| 6. | Перечислите основные виды резьбовых соединений. | 3 |
| 7. | Перечислите возможные дефекты шлицевых соединений. | 3 |
| 8. | Какие операции включает в себя ремонт сварных соединений? | 3 |
| 9. | Назовите возможные дефекты трубопроводов. | 3 |
| 10. | Как произвести ремонт шпоночного паза в ступице? | 1 |
| 11. | Как устранить трещины в резьбовой части детали? | 1 |

«4 » - 19б – 17б    «3» - 16б – 12б

Контрольная работа по  теме: «Износ деталей промышленного оборудования. Пути и средства повышения долговечности оборудования ».

Максимальный балл. – 36.б

1.Закрытые задания

| № зад. | Текст задания | Варианты ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чем определяется срок службы промышленного оборудования? | а) условия работы б) износ в) материал деталей | 1 |
| 2. | Износ, который возникает при правильной, но длительной эксплуатации? | а) нормальный б)прогрессирующий в) предельный | 1 |
| 3. | Износ, наступающий в течение короткого времени и достигающий таких размеров, что дальнейшая эксплуатация машины становиться невозможной. | а) предельный б) аварийный в) естественный | 1 |
| 4. | Износ, который является результатом действия сил трения при скольжении одной детали по другой. | а) механический б) абразивный в) усталостный г) комплексный | 1 |
| 5. | Износ, который является результатом изнашивания деталей машин и установок, работающих в агрессивной среде. | а) механический б) комплексный в) коррозийный г) усталостный | 1 |

2. Открытые задания

| 6. | От чего зависит скорость изнашивания деталей оборудования? | 5 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Как называется износ, который возникает между сопряженными деталями у машин и установок, работающих в агрессивной среде? | 1 |
| 8. | Назовите основные виды механического износа в зубчатых передачах? | 3 |
| 9. | Назовите основные виды механического износа в резьбовых соединениях. | 3 |
| 10. | Назовите признаки механического износа сборочных единиц с подшипниками качения. | 2 |
| 11. | Что благоприятствует уменьшению трения? | 1 |
| 12. | Какие свойства смазочных материалов характеризует их качества? | 3 |
| 13. | Назовите основные способы смазывания. | 2 |
| 14. | Основные виды смазочных устройств в зависимости от смазочного материала? | 2 |
| 15. | Дайте характеристику проточной системы смазки . | 4 |
| 16. | Как осуществляется картерное смазывание? Какие преимущества имеет данный способ смазывания? | 5 |

«4 » - 29б – 25б    «3» - 24б – 20б

Выполненное задание отправить по адресу электронной почты не позднее

30  апреля.     boss37kab@yandex.ru

Товарищи должники!

Сдайте, пожалуйста, свои работы за прошедшие три недели. Ведь нечего ставить в журнал! Как оценивать!???

АНДРЕЕВ, БОЙКО, ГУЛМУРОДОВ, ДАНИЛОВ, СТЕПАНЕНКО, УЛЬЯНОВ, ФЕДОТОВ, САМОХВАЛОВ, ИЛЬИЧЕВ, ЗАОЗЕРОВ,– вернитесь  с военных действий! выполняйте работы , скоро дифзачет