18 мая  и 19 мая

группа 356

ОП 08 Технология машиностроение

Тема: Механические  цеха (продолжение)

1. Изучить теоретический материал.

2. Составить конспект  по плану:

- особенности организации работы в литейном  цехе

- виды выполняемых работ в литейном цехе

- состав литейного цеха (таблица в произвольной форме)

- классификация инструментов (таблица в произвольной форме)

- определение производственной программы

и  аналогично для кузнечного цеха

теоретический материал

6 Литейный цех

6.1 Виды литейных цехов

Литейные цехи разделяются по следующим признакам:

- По роду металла — литейные серого чугуна (чугунолитейные), ковкого чугуна, стального литья (фасонно-сталелитейные), цветного литья.

- По размеру годового выпуска (производственной мощности) — малой, средней, большой мощности.

- По развесу выпускаемых отливок — мелкого, среднего, крупного, тяжелого, особо тяжелого литья.

- По степени механизации — с малой, средней, полной механизацией.

Чугунолитейные цехи, кроме того, можно подразделить по их назначению на следующие виды:

- Чугунолитейные при машиностроительных заводах единичного или серийного производства; характер литья определяется продукцией завода; размеры литейной — размером его производства; формовка производится частью вручную (крупные и средние детали), частью на машинах (мелкие детали); другие производственные процессы и транспорт в той или иной степени механизированы — такие литейные называются универсальными.

- Специализированные чугунолитейные при машиностроительных заводах массового производства (автомобильного, тракторного, сельскохозяйственного машиностроения и др.); все производственные процессы и транспорт полностью механизированы; выпуск продукции очень высокий.

- Чугунолитейные центральные, которые являются самостоятельными заводами и снабжают литьем заводы разных или, чаще, определенных отраслей машиностроения; производительность выражается в нескольких десятках тысяч тонн готовых отливок в год (50-100 тыс. т); производственные процессы механизированы

- Чугунолитейные мелкие при небольших заводах литейные подсобного и ремонтного характера; характер литья разнообразный; масштаб производства незначительный; производственные процессы выполняются вручную и частично механизированы.

Так как центральные чугунолитейные большого масштаба в экономическом отношении наиболее выгодны, то целесообразно объединять их для нескольких заводов однородного производства, за исключением случаев когда каждый из них в отдельности нуждается в литейной больших размеров. Выгодность чугунолитейных большого масштаба заключается в том, что благодаря значительному объему выпуска продукции производственные процессы (приготовление формовочных материалов, изготовление стержней, формовка, очистка и обрубка литья, транспорт жидкого чугуна, материалов, отливок и т. д.) можно вести механизированным способом; при этом дорогостоящие механизмы наиболее рационально используются в отношении их технических возможностей и загрузки. Кроме того, благодаря применению высокопроизводительных механизмов требуется здание меньших размеров, что уменьшает его стоимость и эксплуатационные расходы; при этом лучше используются площади цеха, резко повышается производительность труда. В результате себестоимость отливок уменьшается.

С другой стороны, машиностроительные заводы, получая от централизованных чугунолитейных цехов (заводов) отливки с минимальными припусками и более чистыми поверхностями (полученными за счет применения передовых технологических процессов литья), имеют возможность снизить трудоемкость механической обработки изделий.

Так как чугунолитейные большого масштаба являются более рентабельными, то целесообразнее одной такой чугунолитейной обслуживать несколько заводов; следовательно, проектирование в составе каждого машиностроительного завода чугунолитейного, а тем более сталелитейного цеха не обязательно.

6.2 Состав литейных цехов

Литейные цехи имеют следующие отделения, склады, служебные и бытовые помещения:

- производственные отделения — формовочно-заливочное, стержневое, плавильное, землеприготовительное, обрубное (очистное);

- вспомогательные отделения — отделение подготовки формовочных материалов, ремонтное отделение (цеховой механик), ковшовое, каркасное, экспресслаборатория;

- склады — шихтовых материалов, топлива, флюсов, огнеупорных материалов, формовочных материалов, опок, готовых отливок и слитков, моделей для текущего производства, вспомогательных материалов, инструмента, приспособлений;

- служебные помещения — контора цеха, помещения для инженерно-технического персонала и др.;

- бытовые помещения— гардеробная, умывальные, душевые, уборные, помещения для принятия пищи и пр.

7 Кузнечный цех

7.1 Виды и состав кузнечных цехов и производственная программа

Кузнечные цехи различаются:

- по виду производства, которое может быть единичным, мелкосерийным, крупносерийным и массовым;

- по производственной мощности — годовому выпуску продукта:. цеха, т;

- по технологии изготовления поковок: свободная ковка на молота: и ковочных прессах, штампование на молотах, горизонтально-ковочных машинах, автоматах, механических ковочных прессах и т. д.;

- по наибольшему весу поковки или штамповки.

- Кроме того, кузнечные цехи по назначению можно разделить на следующие виды:

- кузнечно-штамповочные при машиностроительных заводах; характер продукции их определяется видом машиностроения — автомобилестроение, двигателестроение, тяжелое машиностроение и т. д.;

- кузнечно-штамповочные массового производства; изготовление метизов, железнодорожных накладок, слесарно- и деревообрабатывающего инструментария, предметов широкого потребления и т. д.;

- подсобные при заводах для изготовления мелких поковок для основного производства, для инструмента, а также для ремонта заводского оборудования.

В состав машиностроительных заводов входят кузнечные цехи первого вида (для крупных заводов) и третьего (для средних и малых заводов).

Часто машиностроительные заводы не имеют больших кузнечных цехов, так как для производства крупных поковок требуется мощное и дорогостоящее оборудование, которое не может быть достаточно загружено продукцией данного завода. Такие заводы изготовляют для своих нужд только мелкие поковки, имея в своем составе кузницу третьего вида, крупные же поковки заказывают на больших машиностроительных заводах, имеющих мощные кузнечные цехи, изготовляющие крупные поковки другим предприятиям в порядке кооперирования.

В кузнечных цехах единичного и мелкосерийного производств применяется главным образом свободная ковка на молотах и ковочных прессах: штампование применяется мало. В кузнечных цехах серийного, крупносерийного и массового производств применяется преимущественно штамповка и высадка.

Кузнечные цехи состоят из следующих отделений и вспомогательных помещений:

- производственные отделения — заготовительные, свободной ковки, штамповочное (иногда ковочно-штамповочное), термическое, травильное, очистное; вспомогательные отделения — инструментально-тамповочное, ремонтно-механическое (цехового механика), насосно-транс-форматорное;

- склады — металла, заготовок, межоперационные, готовой продукции, вспомогательных материалов; кладовые штампов, инструмента, Опасных частей оборудования;

- служебные и бытовые помещения — аналогично другим цехам

Производственная программа, на основании которой ведется проектирование цеха, может быть задана:

- в весовом выражении основной продукции и запасных частей с подразделением на поковки и штамповки;

- в виде спецификации деталей с указанием их потребного количества, веса каждой детали и общего веса их годового выпуска.

В том и другом случае в программе должна быть указана потребность, поковках и штамповках (т.) для нужд своего завода и для других заводов-заказчиков (если таковые имеются).

Если производственная программа задана в весовом выражении, проектирование ведется методом укрупненных расчетов; если же программа задана количеством и весом деталей определенной номенклатуры, проектирование ведется методом детальных расчетов (при таком выражении программы также возможно проектирование методом укрупненных расчетов).

7.2 Оборудование кузнечных цехов

Основными способами производства кузнечных работ являются следующие: свободная ковка на молотах и ковочных прессах, ковка в штампах, ковка па ковочных машинах, автоматах, прокатка на ковочных вальцах, высадка. Ручная ковка применяется только для мелких и ремонтных работ и в небольших кузнечных мастерских.

Для работ в кузнечных цехах применяются молоты разных типов: паровоздушные, приводные пневматические и механические (рессорные и фрикционные с доской и ремнем и прессы: механические ковочные, штамповочно-калибровочные, чеканочные, обрезные, фрикционные, а также горизонтально-ковочные машины, автоматы и полуавтоматы, ковочные вальцы.

Ковка в штампах производится на молотах разных типов в зависимости от рода производства: на паровоздушных — при крупных и средних поковках; на фрикционных с доской или ремнем — при мелких поковках. Ковка в штампах применяется при серийном и массовом производствах, когда одни и те же поковки изготовляются в большом количестве. Ковка в штампах и особенно штампование благодаря преимуществам перед свободной ковкой получили большое применение. К числу преимуществ надо отнести следующие:

- повышение качества поковки в отношении однородности структуры металла и прочности изделия;

- более высокую производительность;

- точность изготовления поковки (в некоторых производствах изделие идет без дальнейшей механической обработки или с очень малой обработкой);

- уменьшение расхода металла и лучшее его. использование;

- уменьшение расхода топлива;

- возможность применения рабочей силы более низкой квалификации;

- удешевление себестоимости изделия

Работа горизонтально-ковочной машины заключается в осаживании металла (прочность материала благодаря расположению волокон соответственно конфигурации изделия значительно повышается); на таких машинах могут изготовляться поковки самых разнообразных форм.

Парогидравлические прессы применяются при изготовлении крупных поковок, а также заготовок из слитков для средних поковок, обрабатываемых на молоте.

При проектировании кузнечных и кузнечно-прессовых цехов выбираются наиболее производительное и автоматизированное технологическое, грузоподъемное и транспортное оборудование, применять индукционные нагреватели (вместо пламенных печей), автоматизировать горение в мазутных и газовых печах, предусматривать надежный отвод от печей продуктов сгорания и т. д.

Типы и мощность оборудования подбираются на основе разбивки поковок по группам. Такая разбивка делается в зависимости от характера и веса изделий, в каждом отдельном случае, на разное число групп.

- Кузнечный, кузнечно-штамповочный, кузнечно-прессовый цехи оборудуются различными подъемно-транспортными устройствами в соответствии с технологическим процессом, характером изготовляемых поковок и применяемого оборудования; в этих цехах применяются электрические „остовые краны, балочные краны, подвесные шаржир-машины, консольные поворотные краны, монорельсовые подвесные пути с тельферами рольганги, конвейеры, ширококолейные железнодорожные пути, электро-лафеты для передачи поковок из одного пролета в другой по рельсовым путям, напольные рельсовые или безрельсовые загрузочные машины для загрузки и выгрузки металла из печей и подачи его к прессам, манипуляторы для передвижения и поворотов поковок в процессе их изготовления под прессами и т. д.; для перевозки и погрузки грузов также применяют электропогрузчики и автопогрузчики, тягачи с прицепами, электрические и автотележки.

Выполненное задание отправить по адресу электронной почты

не позднее 20  мая

boss37kab@yandex.ru

Уважаемые студенты.

Мы начали  материал 4 курса! Всего 84 часа!  Предмет заканчивается ЭКЗАМНОМ в ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ.

ГОСПОДА, ПАВШИЕ сметью  храбрых,  вернитесь в строй

достаточно много материала! так ведь 6 уроков!!!!