# Группа 366. Устройство, управление и техническое обслуживание кранов.

# Тема 2.4. Смазка крановых механизмов.

Тема урока: Карта смазывания механизмов мостового крана. Безопасность труда при смазывании механизмов.

Задание 1: Составить конспект теоретического материала (в тетради).

Теоретические сведения

Большое влияние на долговечность и надежность деталей, на КПД механизмов и, в конечном итоге, на стоимость эксплуатации оказывают выбор и режим смазки, которая кроме уменьшения трения предохраняет от попадания на сопряженные поверхности абразивных пылевидных частиц, уплотняет зазоры, отводит тепло от трущихся поверхностей, предохраняет от коррозии.

Из систем смазки наиболее прогрессивной является централизованная, однако в ряде случаев (например, для подшипников крюковой подвески) целесообразно применение ручной индивидуальной смазки. Такая система включает ручную станцию для нагнетания смазки, магистральные трубопроводы, питатели и трубопроводы подвода к точкам смазки. На кране монтируют две или три такие установки. Одна из них используется для обслуживания механизмов тележки, а одна или две другие -- для обслуживания механизмов передвижения моста.

На кранах применяют станции смазки двух типов -- СРГ-8 и СРГ-12Е, которые соответственно при объеме 3,5 и 3,0 л и давлении 70 и 100 кгс/см2 обеспечивают подачу за цикл 8 и 12 см3 смазки. Схема станции ручной смазки изображена на рисунке ниже.

Двухмагистральные дозирующие и регулируемые питатели типа ПД служат для подвода к узлам определенной порции смазки и работают автоматически. К каждому из них можно присоединить до четырех точек смазки; для уменьшения сопротивления в трубопроводах питатели устанавливают как можно ближе к этим точкам.

Рисунок 1. Схема станции ручной смазки.

а -- тележки; б -- колес моста; 1 -- ручная станция; 2 -- питатель; 3 -- трубопровод;

Трубопроводы системы смазки выполняются из стальных бесшовных труб, соединяемых между собой при помощи муфт и тройников. Подвод смазки к подвижным смазочным точкам осуществляется гибкими резиновыми рукавами высокого давления с металлической оплеткой. На рисунке изображены схемы централизованной смазки механизмов тележки и механизмов передвижения: моста.

Смазка играет важную роль в повышении долговечности стальных канатов. Заводская (наносимая в процессе изготовления канатов) и эксплуатационная смазки предупреждают износ не только канатов, но блоков и барабанов и препятствуют образованию высоко абразивной коррозии на этих деталях и проволоках каната. Смазка улучшает условия скольжения, что, в свою очередь, снижает напряжения в канате. Органический сердечник нового каната содержит 12--15% смазки, с течением времени она окисляется и выдавливается, в результате чего, при отсутствии ее своевременного восстановления, содержание смазки в сердечнике снижается примерно до 2,5%. В регулярно смазываемых канатах,' сердечники которых имели около 15% смазки, она постоянно поддерживается на уровне примерно 12%.

Значительную роль смазка играет при работе пары ходовое колесо--рельс, когда до 90% колес заменяются по причине износа и развальцовки реборд и до 70% крановых рельсов -- вследствие износа боковых граней. В зоне контакта колеса и рельса существует комбинированное трение качения и трение скольжения. Первое возникает при высоких циклически изменяющихся контактных напряжениях во время качения колеса, а второе -- при его постоянном и поперечном скольжении. В этих условиях смазка реборд колеса и рельса является не только средством снижения трения, но и предпосылкой для уменьшения их износа.

Система для смазки боковых поверхностей рельсов показана на рисунке выше. Она включает насос, приводимый в движение через эксцентрик, и шатун от вала механизма передвижения, резервуар, трубопроводы и смазывающие ролики. Последние устанавливаются по обе стороны головки рельса и прижимаются кнейпружинами. Ролики изготавливают из синтетического материала. С их помощью на поверхности головки наносится тонкий слой смазки, расход которой на каждую пару роликов составляет около 8 г за 1 ч работы крана. Насос этой же системы может быть использован и для смазки подшипников ходовых колес.

Снижается в 1,6 раза износ рельсов и в 1,3 раза износ реборд при использовании твердого смазочного материала, содержащего 83--84% дисульфида молибдена, 12--13% эпоксидной смолы и 4--5% малеинового ангидрида. В одном из устройств, для его нанесения на реборды колес, применяются два круглых диаметром 20--25 мм брикета из смазочного материала, которые размещаются в трубках, закрепленных на кронштейне. Последний расположен в диаметральной плоскости колеса и установлен на торце концевой балки. Внутри трубок размещены пружины, которые с усилием 7--10 кгс постоянно поджимают брикеты к внутренней стороне реборд.

Рисунок 2. Схема смазывания механизма передвижения мостового крана Q16/3.2т.

Таблица 1. Карта смазывания привода механизма передвижения мостового крана

| № | Наименование точек смазывания | Кол-во точек смазывания | Способы смазывания | Тип смазочного материала | Кол-во смазочного материала (л) | Периодичность смазывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель | 1 | Закладной | Литол-24 | 2,5 | 1 раз в месяц |
| 2 | Муфта | 1 | Закладной | Литол-24 | 2 | 1 раз в месяц |
| 3 | Редуктор | 6 | Картерная | ПС-28 | 5,5 | 1 раз в месяц |
| 4 | Подшипники | 8 | Картерная | ПС-28 | 5,5 | 1 раз в месяц |
| 5 | Ходовые колёса | 2 | Закладной | Литол-24 | 2 | 1 раз в месяц |

Вопрос2: Безопасность труда при смазывании механизмов.

Материал взят из  «Инструкции по охране труда для смазчика оборудования»

Задание 1: Изучит инструкцию по охране труда.

Задание2: Записать Требования безопасности в тетрадь ( коротко, только основное)

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе смазчиком оборудования, машин, механизмов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи.

1.2. Рабочие должны быть ознакомлены с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и выполнять их.

1.3. Смазчик должен знать:

устройство и периодичность смазки и чистки обслуживаемого оборудования и его узлов;

безопасные приемы работы;

оградительные и блокировочные устройства обслуживаемого оборудования;

виды, сорта и назначение смазочных материалов и правила их хранения;

схемы маслопроводов, смазывающих устройств;

виды смазочных систем (кольцевую, набивную, под давлением);

устройства масляных насосов, фильтров и правила их регулирования;

основные сведения о регенерации отработанных масел;

назначение вспомогательных инструментов, применяемых при смазке, чистке и промывке деталей оборудования, машин и механизмов.

1.4. Смазчик обязан хранить смазочные и обтирочные материалы только в специально отведенных местах.

1.5. В период работы смазчик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами и т.д.), выдаваемыми руководителем предприятия.

1.6. Лица, нарушающие правила внутреннего трудового распорядка и инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, если их действия не влекут за собой уголовной ответственности.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить и привести в порядок спецодежду, застегнуть обшлага рукавов. Рабочая одежда должна быть исправной и заправлена так, чтобы не было свисающих концов. Подобрать волосы под плотно облегающий головной убор.

2.2. Проверить освещенность рабочего места и проходов к нему. Свет не должен слепить глаза.

2.3. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, что помешает работе. Если пол облит маслом, краской, водой, принять меры к удалению их с пола.

2.4. Проверить:

исправность инструмента,  приспособлений  и защитных средств, применяемых при смазке;

наличие и исправность емкостей для смазочных материалов, уровень масла в гидробаках и редукторах;

наличие поддонов, на которые должны ставиться емкости для хранения смазочных материалов.

Пользоваться неисправными приспособлениями и инструментами запрещается.

2.5. Подобрать смазочные материалы в зависимости от их свойств и назначения.

Подбор, приготовление и хранение смазочных материалов производится только в специально предназначенном помещении, оборудованном шкафами, полками и другими приспособлениями для хранения смазочных и обтирочных материалов и вентиляцией.

Количество смазочных материалов в помещении не должно превышать одной тары для каждого вида.

2.6. При выявлении недостатков по охране труда принять меры к их устранению. В случае невозможности устранить их своими силами доложить мастеру.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы смазчик обязан:

выполнять только порученную ему работу;

не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе;

пользоваться специально оборудованными переходами для прохода к обслуживаемому оборудованию;

смазку и чистку механизмов, регулировку масляных насосов и фильтров осуществлять только после остановки оборудования. Смазывать зубья шестерен и другие механизмы и детали непосредственно руками запрещается;

следить за исправностью коробок и противней для сборки масла и своевременно их опорожнять;

при смазке оборудования не допускать разлива смазочных материалов на поверхности столов, полов, лестниц и др. Разлитое масло немедленно удалить ветошью или засыпать песком и убрать совком. Загрязненную ветошь и песок убрать в металлический ящик;

заправку, поджим масленок и проверку нагрева подшипников выполнять в условиях, когда исключена опасность соприкосновения с движущимися частями оборудования;

отвертывать и завертывать гайки под смазку только исправными специальными ключами.

3.2. Для выполнения смазки, чистки и заправки переходить от одного станка к другому через движущиеся конвейеры и перемещаемые материалы запрещается.

3.3. При смазке узлов, особенно трудно просматриваемых с рабочего места, известить о своих действиях рамщика, станочника или других лиц, обслуживающих оборудование или подать четкий сигнал, обесточить оборудование, вывесить на пульте управления аншлаг "Не включать! Работают люди!".

3.4. Смазчик обязан производить транспортировку смазывающих материалов со склада только в закрытой таре.

3.5. О замеченных во время работы неисправностях на рабочем месте и в оборудовании сообщить руководителю работ и без его указания к работе не приступать.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, смазчик обязан принять все зависящие от него меры, одновременно сообщить о случившемся мастеру.

4.2. При возникновении пожара, загорания немедленно сообщить об этом в пожарную охрану; приступить к тушению очага пожара имеющимися в цехе на рабочем месте средствами пожаротушения, принять меры для вызова к месту пожара начальника цеха.

4.3. Каждый рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить источник травмирования. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни: при сильном кровотечении наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую стерильную повязку.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Очистить от подтеков масла и убрать в отведенные для этой цели места используемый в работе инструмент.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убраться в помещении для хранения смазочных материалов.

5.3. Снять с пульта управления аншлаг "Не включать! Работают люди!", включить электропитание оборудования, вместе с рабочим, занятым на технологическом обслуживании оборудования, опробовать работу на холостом ходу.

5.4. Сообщить мастеру о выявленных недостатках, неисправностях оборудования и принятых мерах.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.