# Группа 366. Устройство, управление и техническое обслуживание кранов.

# Тема 2.4. Смазка крановых механизмов.

Лабораторная работа 1: ВЫБОР СМАЗКИ. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ РЕДУКТОРА.

Цель: а) выбрать систему и вид смазки для редуктора Ч-160,

б) определить температуру масла в редуктор Ч-160

Исходные данные к расчету: Vs.=5,61 м/c; NБ= 29,4 кВт; dБ..= 40 мм; H2 = 257,13 МПа;

Задание 1: Выполнить работу в тетрадке.(

## Выбор смазочного материала

1. Выбираем сорт масла:

По значениям расчетного контактного напряжения в зубьях H2 и фактической окружной скорости в передаче Vs по ГОСТу 17479.4 - 87 выбираем масло И-Т-Д-220.

2. Выбираем систему смазывания:

Рис. 1 Схема определения уровня масла в редукторе

Используем картерную систему смазывания. В корпус редуктора заливаем масло так, чтобы червяк был в него погружен на глубину hм:

В червячных редукторах при нижнем расположении червяка:

hм (0,1..0,5)•d1 =(0,1..0,5)•40 = 4..20 мм;

При этом

hм min = 2,2•m =2,2•818 =…. мм.

При вращении червяка масло будет увлекаться его витками, смазывая при этом зубья колеса, разбрызгиваться, попадать на внутренние стенки корпуса, откуда стекать в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которым покрываются поверхности расположенных внутри корпуса деталей, в том числе и подшипники.

3. Определяем объем масляной ванны:

V = (0,3..0,8) • NБ = (0,3..0,8) • 29,49 =

Контроль уровня масла производится пробками уровня, которые ставятся попарно в зоне верхнего и нижнего уровней смазки. Для слива масла предусмотрена сливная пробка. Заливка масла в редуктор производится через съемную крышку.

4. Подбор маслоуказателя:

Для контроля за уровнем масла в корпусе устанавливают маслоуказатели.

Для нашего случая рекомендуем для использования следующие маслоуказатели:

А) жезловый маслоуказатель:

Рис. 2 Жезловый маслоуказатель

Является наиболее удобным для осмотра, прост в конструкции, надежен, легко заменяем.

Б) круглый маслоуказатель:

На Рис.3 изображен круглый маслоуказатель, через нижнее отверстие в стенке корпуса масло проходит в полость маслоуказателя; через верхнее отверстие маслоуказатель сообщается с воздухом в корпусе редуктора.

Рис. 3 Круглый маслоуказатель

## Тепловой расчет редуктора

В червячной передаче имеют место большие потери мощности на трение, вследствие чего наблюдаются значительные тепловыделения. Для обеспечения нормальной работы необходимо определить температуру масла в редукторе и выполнение условия:

,

где [t]м - допускаемая температура нагрева масла, [t]м=80…95єС.

Температура масла tм в корпусе червячной передачи при непрерывной работе без искусственного охлаждения определяется по формуле:

,

где - мощность, передаваемая червяком, Вт;

- коэффициент теплопередачи, = 9..18 Вт/(•град), =17,5 принимаем ;

- КПД червячной передачи;

- температура воздуха вне редуктора, = 20С;

- F - площадь поверхности редуктора:

где - межосевое расстояние, м;

Откуда

Тогда температура масла tм в корпусе:

Условие tм [t]м не выполняется.

В связи с высокой температурой в редукторе необходимо применить принудительную циркуляция масла с водяным охлаждением, для того чтобы привести температуру масла в редукторе к норме.