# Уважаемые студенты 272 группы   мы начинаем с Вами дисциплину «Техническая графика»  Зовут меня Стёпушкина Елена Валентиновна. Всего у нас с Вами 36 часов, это не много. В конце Дифференцированный зачет, т е оценка идет в диплом и влияет на стипендию. Жду Ваших работ на  мою электронную почту  электронную почту zelenieglaza2014@mail.ru или в ВК Степушкина Елена.. Мастер вашей  группы Бойкова Н.А. будет в курсе выполнения вами заданий. Выполнение данного задания жду до 17.04.2020. Работы систематически проверяю и выставляю оценки в электронный журнал

# Введение в дисциплину «Техническая графика»

# Задания

# 1 Изучить тему введение

# 2. Составить таблицу «Инструменты и материалы для выполнения чертежей»

| # № | # Инструменты и материалы | # Описание и применение |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Готовальня | это комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр. Обычно в готовальню входят круговой и разметочный циркули, рейсфедер для работы тушью, удлинитель к круговому циркулю и другие инструменты. |

# 3. На бумаге чертежной А4 оформить внутреннюю рамку и основную надпись(без заполнения буквами

# Информация

# Правила оформления чертежа ЕСКД

Все технические чертежи в настоящее время выполняются по правилам, определяемым комплексом государственных стандартов (ГОСТ) под названием "Единая система конструкторской документации" (ЕСКД). Соблюдение этих правил обязательно для всех организаций и лиц.

Появление стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) было вызвано:

- потребностью выработки общих правил выполнения и оформления чертежей, что обеспечивало их понимание во всех отраслях промышленности;

- необходимостью проведения унификации (приведение к единообразию) форм и размеров изделий;

- необходимостью представления на мировой рынок конкурентоспособных изделий.

Стандарт ЕСКД — это нормативный документ, устанавливающий единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для всех отраслей промышленности, строительства, транспорта и учебных заведений, утвержденный компетентным органом (Государственным комитетом по стандартизации). Комплекс стандартов ЕСКД в нашей стране введен с января 1971 года.

Каждому стандарту ЕСКД присваивается свой номер с указанием года регистрации, например, стандарт на чертежный шрифт ГОСТ 2.304-81. Эта запись читается следующим образом: Государственный стандарт, регистрационный номер два, точка, триста четыре, утвержденный в 1981 году.

Соблюдение Государственных стандартов (сокращенно ГОСТ) ЕСКД обязательно для всех предприятий, организаций, учебных заведений и отдельных лиц. Стандарты периодически обновляются.

## Формат, рамка и основная надпись чертежа

Чертежи выполняют на листах строго определенных размеров, установленных ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78). Это облегчает их хранение.

Формат чертежа обозначается буквой и цифрой, например A3, А4.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки. Обрамляющая линия (рамка формата) наносится на расстоянии 5 мм от внешней рамки (линии обрезки копии) в направлении поля чертежа для форматов A3 и А4 и на расстоянии от 5 до 10 мм для остальных форматов. Толщина обрамляющей линии не менее 0,7 мм.

Размеры сторон формата, мм:

297×210 – A4

297×420 – A3

594×420 – A2

594×841 – A1

1189×841 – A0

Техника выполнения чертежей и правила их оформления

1. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности.

Организация рабочего места

1.1. Инструменты для выполнения чертежей. Что необходимо для выполнения чертежей в школе?

Г о т о в а л ь н я . Готовальня — это комплект чертежных инструментов,уложенных в футляр. Обычно в готовальню входят круговой (рис. 11, а) и разметочный (рис. 11, 6) циркули, рейсфедер для работы тушью, удлинитель к круговому циркулю и

другие инструменты.

Ц и р к у л и . Из наконечника графитовый стержень должен выступать на 5...7 мм. Концы иглы и пишущего стержня при работе циркулем, как и концы игл разметочного циркуля, располагают на одном уровне (см. рис. 11).

Ч е р т е ж н ы е у г о л ь н и к и (рис. 13). Вместе с линейкой

или рейсшиной чертежные угольники применяют для проведения

перпендикулярных и параллельных линий и построения

некоторых углов.

1.2. Чертежные материалы и принадлежности. К чертежным материалам и принадлежностям относят бумагу, карандаши, резинки, кнопки.

Ч е р т е ж н а я б у м а г а . Для черчения используют плотную белую нелинованную бумагу.

К а р а н д а ш и . Для выполнения графических работ необходимы карандаши марки Т или Н (твердые); М или В (мягкие); ТМ, СТ или НВ (средней твердости). Чем больше число, стоящее рядом с буквой, тем тверже илимягче этот карандаш.

Правильно подготовленные к работе карандаши показаны на рисунке 14. Его

сначала затачивают острым перочинным ножом или специальной точилкой. После

этого стержень заостряют с помощью шлифовальной шкурки — твердый на

конус, а мягкий в виде лопаточки.

Грифель для циркуля удобно брать из карандаша нужной твердости.

Все чертежные инструменты и материалы надо держать чистыми и исправными,

от этого зависит качество выполнения чертежа.

1.3. Как работать чертежными инструментами. Прямые линии сначала проводят вдоль кромки линейки или угольника без нажима твердым, остро заточенным карандашом, а затем обводят мягким карандашом или карандашом средней твердости. При этом карандаш немного наклоняют в сторону движения, как показано на рисунке 15. Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные и наклонные — снизу вверх (см. рис. 15, а, б, в).

Чтобы получить более четкие и ровные линии при обводке, карандаш по этим линиям можно вести повторно и в обратном направлении.

Угольник при проведении вертикальных и наклонных линий передвигают вдоль кромки рейсшины или линейки слева направо, а при проведении горизонтальных линий — сверху вниз.

Приемы построения прямых, тупых и острых углов показаны на форзаце в конце

книги. Для проведения дуг окружностей ножку циркуля ставят в центр. Циркуль вращают

за головку большим и указательным пальцами в направлении движения часовой

стрелки (рис. 16). Короткая ножка с карандашной вставкой и игла циркуля в рабочем

положении должны быть параллельны между собой. Во время вращения циркуль можно

немного наклонять вперед.

При откладывании отрезков разметочным циркулем не следует на него сильно нажимать,

## чтобы не оставлять проколов на бумаге.

Форматы. Основная надпись чертежа. Ф о р м а т ы .

В колледже  вы будете пользоваться форматом, размеры сторон которого 297 х 210 мм. Его обозначают А4.

Каждый чертеж должен иметь внутреннюю рамку, которая ограничивает его поле (рис. 18). Линии рамки — сплошные толстые основные.

Их проводят сверху, справа и снизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией, по которой обрезают листы. С левой стороны — на расстоянии

20 мм от нее. Эту полоску оставляют для подшивки чертежей.

Основная надпись: . На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись (см. рис. 18). Форму, размеры и содержание ее устанавливает стандарт. На учебных

школьных чертежах вы будете выполнять основную надпись в виде прямоугольника со сторонами 22 х 145 мм (рис. 19, а). Образец заполненной основной надписи показан на рисунке 19, б.

## смотрите ниже

Чертежи, выполняемые на листах формата А4, располагают

только вертикально, а основную надпись на них — только вдоль

короткой стороны. На чертежах других форматов основную

надпись можно располагать и вдоль длинной и вдоль короткой

## стороны.

Рамку и графы основной надписи выполняют сплошной толстой линией.

## Основная надпись на чертежах

На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись. Форму, размеры и содержание ее устанавливает стандарт.

В графах основных надписей (номера граф на рис. указаны в скобках) приводят:

1 – наименование изделия

2 – обозначение документа(код документа)

3 – обозначение по стандарту материала детали

4 – литеру документа

5 – массу изделия в килограммах

6 – масштаб

7 – порядковый номер листа

8 – общее количество листов документа

9 – наименование изготовителя чертежа

10, 11, 12 – в строке “Разраб.” – фамилию, подпись и дату, в строке “Пров.” – фамилию преподавателя, его подпись и дату

На учебных школьных чертежах вы будете выполнять основную надпись в виде прямоугольника со сторонами 36 х 185 мм.

### Основная надпись на учебном чертеже

Пример заполнения основной надписи

11