19.09.20

группа 456

МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей

1.Написать сообщение на тему «Пути повышения качества механической обработки деталей».

2. Выполнить практическую работу № 1

# Практическая работа №1

# Тема работы: Основные понятия о поверхностном слое деталей.

# Цель:

# Рассмотреть понятия поверхностного слоя.

Изучить геометрические  характеристики и физико-химические  свойства поверхностного слоя. Ознакомиться с методами  оценки величин напряжений в поверхностном слое.

Рассмотреть характеристики волнистости, параметры шероховатости.

# Теоретические сведения:

Важнейшим показателем качества детали, обеспечивающим выполнение ею служебного назначения, и выполнение которого связано с существенными затратами при изготовлении деталей, является качество поверхностного слоя.

Под поверхностным слоем детали понимается как сама поверхность, полученная в результате обработки, так и слой материала, непосредственно прилегающий к ней.

Детали работают в разнообразных условиях. В зависимости от назначения изделия и условий его работы детали могут подвергаться коррозионному воздействию, воспринимать большие нагрузки, испытывать контактное взаимодействие с другими деталями и т. д. Поэтому детали должны обладать контактной жесткостью, сопротивлением усталости, коррозионной стойкостью, износостойкостью и другими свойствами, во многом зависящими от качества поверхностного слоя.

Например:

— скорость и характер изнашивания детали в значительной степени зависят от высоты неровностей поверхности, их направления, твердости поверхностного слоя и др.;

—прочность неподвижных посадок сопрягаемых деталей непосредственно связана с шероховатостью сопрягаемых поверхностей;

— сопротивление усталости деталей зависит от шероховатости их поверхностей, наличия отдельных повреждений, способствующих концентрации напряжений и т. д.

В связи с изложенным наружный слой детали, как правило, по своим физико-химическим свойствам отличается от свойств основного материала детали. Он формируется при изготовлении и эксплуатации и по глубине может составлять от десятых долей микрометра до нескольких миллиметров. Поверхностный слой характеризуется геометрическими характеристиками и физико-химическими свойствами (рис. 1.2.12).

Под геометрическими характеристиками поверхностного слоя понимают макроотклонение, волнистость, шероховатость и субшероховатость.

Макроотклонение 1 поверхности - это неровность высотой 102... 103 мкм на всей ее длине или ширине.

Волнистость 2 поверхности — совокупность неровностей высотой примерно мкм с шагом большим, чем базовая длина , используемая для ее измерения.

Под шероховатостью 3 поверхности понимают совокупность неровностей высотой 10~2...103 мкм с шагом меньшим, чем базовая длина, используемая для ее измерения.

Субшероховатость 4 - это субмикронеровности высотой примерно 10 3 10 2 мкм, накладываемые на шероховатость поверхности.

Рис. 1.2.12. Схема поверхностного слоя детали: 1 - макроотклонение; 2 - волнистость; 3 - шероховатость; 4- субшероховатость; 5 - адсорбированная зона; б - зона оксидов; 7 - граничная зона материала; 8 - зона материала с измененными физико-химическими свойствами

Верхняя зона 5 толщиной около 10... 100 мкм - это адсорбированный из окружающей среды слой молекул и атомов органических и неорганических веществ (например, воды, СОЖ, растворителей, промывочных жидкостей).

Промежуточная зона 6 толщиной примерно

10"3... I мкм представляет собой продукты химического воздействия металла с окружающей средой (обычно оксидов).

Граничная зона 7 имеет толщину, равную нескольким межатомным расстояниям со значительно измененными кристаллической и электронной структурой и химическим составом.

Зона 8 имеет толщину примерно ~10 мм с измененными физико-химическими свойствами по сравнению со свойствами основного материала, где под физико-химическими свойствами поверхностного слоя понимают остаточные напряжения, наклеп и структуру.

Поверхностные остаточные напряжения оцениваются макронапряжениями 1-го рода, макронапряжениями 2-го рода и статическими искажениями решетки (напряжения 3-го рода).

Поверхностные напряжения или наклеп оцениваются степенью деформирования, глубиной наклепа, степенью наклепа, градиентом наклепа и макродеформацией решетки.

Структура поверхностного слоя оценивается: размером зерна; плотностью дислокаций; концентрацией вакансий; размером блоков; углом разориентации блоков; размером областей когерентного рассеяния; сред - неквадратическим смещением атомов, вызванным статическими искажениями решетки; среднеквадратическим смещением атомов, вызванным их тепловыми колебаниями.

Оценка геометрических характеристик и физико-химических свойств может быть непараметрической и параметрической.

Непараметрическая оценка заключается в графическом изображении макроотклонение, волнистости, шероховатости, субшероховатость, структуры, распределения остаточных напряжений и наклепа поверхностного слоя для визуального сравнения. В частности, для непараметрической оценки шероховатости используют профилограммы, кривые опорных длин профиля, кривые распределения ординат или вершин профиля, спектрограммы профиля, топограммы и т. п.

При параметрической оценке характеристик поверхностного слоя деталей машин используются приведенные ниже параметры.

Макроотклонение (отклонение формы) (рис. 1.2.13) характеризуется:

- максимальным макроотклонением  - max, мкм;

- высотой сглаживания макроотклонения (расстояние от средней линии профиля до огибающей) Hp, мкм.

Отклонение формы нормируется значением допуска формы поверхности и рекомендована ее взаимосвязь с допуском на размер.

Волнистость характеризуется (рис. 1.2.14):

- средним арифметическим отклонением профиля волн Wa, мкм;

- базовой длиной /w;

- средней высотой волн Wz, мкм;

- наибольшей высотой профиля волн Иглах, мкм;

- высотой сглаживания волнистости Wp\

- относительной опорной длиной профиля волн tpw, %;

- средним шагом волн Smw, мм;

- средним радиусом выступов волн Rwcp, мм.

- текущее расстояние от средней линии до вершины волны -У;

- текущее расстояние от средней линии до впадины волны - Н;

- текущее значение ординаты у;

- текущее значение шага волны Smw,.

Для оценки волнистости поверхности на практике используют различные отраслевые нормали и рекомендации. Так, в подшипниковой промышленности при шлифовании колец (диаметром 18...120 мм) класса Н (класса 0 ) волнистость по высоте составляет 40... 110 % шероховатости, а по классу С (4 - 5-й классы) — 15... 60 %.

Волнистость в зависимости от ее высоты подразделяют на девять классов:

Высота волны, мкм.............. 1 2 4 8 16 32 64 125 250

Класс волнистости................ I II III IV V VI VII VIII IX

Рис. 1.2.13. Волнограмма поверхности

Шероховатость в соответствии с ГОСТ 2789—73 характеризуется параметрами, приведенными на рис. 1.2.14:

- наибольшая высота профиля волн - mах;

- глубина сглаживания профиля Rw,

- высота сглаживания профиля Rp

- текущая величина ординаты профиля шероховатости

- высота i-го наибольшего выступа профиля;

- высота i-й наибольшей впадины профиля;

- значение i-го шага неровностей по средней линии в пределах базовой длины 5/и,;

- опорная длина i-го выступа профиля цр, на уровне р;

- радиус i-го выступа профиля шероховатости;

- значение i-го шага по вершинам местных выступов S,;

- базовая длина L.